Technické parametry:

- finišer

  - stroj rok výroby min. 2022

  - počet motohodin max. 50

  - stroj vybaven motorem o výkonu v rozmezí 50 – 55 kW

  - stroj vybaven generátorem o výkonu 10 - 15kW pro ohřev lišty

  - objem palivové nádrže min. 80 litrů

  - hmotnost stroje nepřesahující 7 500 kg

  - transportní rychlost stroje min. 3 km/h

  - pojezd - pásy

  - celková délka stroje max. 4 400 mm

  - objem násypky cca 2 m3 (cca 5 tun)

  - násypka stroje vybavena hydraulickou klapkou v přední části stroje – zamezení vypadávání materiálu

  - možnost plnění násypky také ze strany – sklopení části křídla násypky

  - pracovní šíře bez nástavců min. 2 400 mm

  - průjezdná šíře podvozku max. 1 200 mm

  - stroj vybaven tlačnými rolnami s možností přestavení od rámu stroje

  - stroj vybaven integrovaným postřikovým zařízením na ošetření pracovních částí stroje proti ulpívání materiálu (asfaltové obalované směsi) včetně aplikační pistole na samonavíjecím bubnu a nádržkou na separační prostředek

  - stroj vybaven ručním i automatickým režimem podávání materiálu z násypky před hladící lištu s možností reverzního chodu (podavač i šneky)

  - podávání materiálu z násypky – řetězový podavač

  - podávání materiálu na hladící lištu - šneky

  - regulace podavače z násypky pomocí mechanického členu

  - regulace otáčet šneků pomocí ultrazvukových členů

  - hladící lišta:

    - vybavena elektrickým ohřevem

    - vybavena vibračním zařízením – vibrační budiče s hydraulickým ovládáním včetně možnosti regulace otáček

    - vybavena systémem předhutnění (tempry) s hydraulickým pohonem včetně možnosti změny rychlosti pohybu

  - stroj v provedení RAL 2011 (oranžová) – přesná specifikace po dohodě se zadavatelem

  - stroj dále vybaven:

    - nástavci pro možnost zvýšení pracovní šířky stroj na min. 3 000 mm (nástavce včetně šnekových nástavců a potřebného spojovacího materiálu)

    - nivelační soupravou – minimálně 1 ks ultrazvukového snímače pracovní výšky a elektronický sklonoměr pro nastavení příčných skonů pokládky, potřebná propojovací kabeláž, ovládací prvky včetně konzole pro upevnění na stroj (na pravé i levé straně pro snímač pracovní výška a na rámu lišty pro elektronický sklonoměr)

    - výstražným majákem oranžové barvy min. 1 ks

    - pracovním osvětlením min. 2 ks vpřed, min. 2 ks vzad

- válec

  - tandemový válec pro hutnění asfaltových směsí

  - stroj rok výroby min. 2024

  - počet motohodin max. 50

  - výkon vznětového motoru min. 30 kW

  - provozní hmotnost v rozmezí 4 000 kg – 4 200 kg

  - stroj vybaven dvěma běhouny

  - šířka běhounů max. 1 300 mm

  - běhouny vybaveny kontaktními škrabáky

  - délka stroje max. 3 000 mm

  - možnost přestavění běhounů pro přesah stopy zadního/předního běhounu o minimálně 40 mm (pro práce o bočních překážek)

  - možnost nastavení více rozsahů hutnících parametrů

    - amplituda cca 0,4 mm / cca 0,6 mm

    - frekvence cca 41 Hz / cca 55 Hz

    - odstředivá síla cca 42 kN / cca 54 kN / cca 55 kN

  - lineární statický tlak min. 15 kg/cm

  - pracovní rychlost v rozmezí 0 – 10 km/h

  - vibrace na obou běhounech s možností deaktivace min. na zadním běhounu

  - manuální i automatické ovládání vibrací včetně deaktivace při zastavení a aktivace při rozjezdu

  - časovač skrápění obou běhounů – zajištění nižší spotřeby vody

  - kapacita nádrže na vodu min. 300 litrů

  - snadné vypuštění vody z okruhu skrápění – zabránění zamrznutí v tryskách

  - stroj dále vybaven:

    - displejem pro zobrazování provozních, pracovních a servisních parametrů včetně výstražných servisních kontrolek

    - odpruženou sedačkou strojníka se stranově posuvnou platformou včetně opěrek rukou a bezpečnostním pasem

    - dvoupákové ovládání – na pravou i levou ruku

    - osvětlením pracovní / silniční

    - ochranným rámem ROPS včetně ochranné stříšky strojníka

    - výstražným odnímatelným světlem oranžové barvy – umístění na ochranném rámu

    - systémem pro kontrolu zhutnění kompaktometrem s číselným zobrazením hodnot měření (plynulá kontrola hutnění) včetně hodnot teploty asfaltové směsi snímanou infrateploměrem

  - barevné provedení – oranžová RAL 2011