Příloha č. 1	Specifikace

Položka č. 1	Ampulárium	1

Položka č. 2	Batoh obvazový	1

Položka č. 3	Batoh resuscitační	2

Položka č. 4	Batoh záchranářský	3

Položka č. 5	Vakuová dlaha pro děti na dolní končetiny	5

Položka č. 6	Vakuová dlaha pro dospělé na dolní končetiny	5

Položka č. 7	Vakuová dlaha pro děti na horní končetiny	5

Položka č. 8	Vakuová dlaha pro dospělé na horní končetiny	5

Položka č. 9	Vakuová matrace celotělová	5

Položka č. 10		Ampulárium na opiáty	5

Položka č. 11		Transportní plachta	5

# Položka č. 1	Ampulárium

Ploché, obdélníkové ampulárium. Vnější rozměr maximálně 50 x 31 cm (minimálně 45 x 26 cm), tloušťka cca 4 - 5 cm (naplněné max. 8 cm tloušťky - specifické umístění v záchranářském batohu) se dvěma kvalitními suchými zipy).

Členění: rozevírací jako kniha, z boku ampulária dva popruhy suchého zipu, pro možnost upevnění ampulária do záchranářského batohu. Na jedné straně 4 pole pro uchycení ampulí na suchém zipu. Očka z kloboukové gumy. Uchycení pro minimálně 88 ampulí. Na protilehlé straně průhledná fólie spojená prošitím a lepením ze 3 stran, pro uložení popisového pole. Výstelka molitanem, min. 1 cm silná.

Barva: oranžová.

Materiál: silná odolná tkanina, pogumovaná, omyvatelná a dezinfikovatelná běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou.

# Položka č. 2	Batoh obvazový

Profesionální záchranářský batoh pro uložení obvazového a spotřebního zdravotnického materiálu. Tvar kvádr, vnější rozměr max. d 40 x š 30 x v 20 cm - vnitřní objem alespoň 7l. Hmotnost max. do 2 kg.

Členění: vnitřní vložka s pevnější výztuhou, kvalitní zip se dvěma jezdci, může být překrytí zip. Uvnitř batohu na jedné straně 2 síťové kapsy - do poloviny a od poloviny výšky, na druhé straně 4 stejné síťové kapsy. kvalitní síťovina a gumy. vše přístupné jen při otevřeném batohu, pro uložení materiálu a pomůcek. Dva popruhy, držadla spojitelné suchým zipem dohromady při zavřeném batohu, jeden popruh přes rameno s možností nastavení délky.

Barva: výrazná oranžová, dobře viditelná, jednostranně možno kombinace s černou barvou proti znečištění při položení, umístění reflexního pruhu s výhodou.

Materiál: silná odolná tkanina, PE, PVC, PES, příp. pogumovaná, omyvatelná a dezinfikovatelná běžnými schválenými biocidními prostředky v souladu s platnou legislativou.

# Položka č. 3	Batoh resuscitační

Rozměry ve švech: 375 x 525 x 230 mm (š x v x h), tolerance ±5%. Hmotnost včetně základního příslušenství: 3,9 kg  (bez vnitřních pouzder), tolerance ±5%.

Příslušenství: Vnitřní pouzdro se dvěma zipy (rozměr 250 x 200 x 150) - 1 ks. Barva modrá.

Materiálové a barevné provedení pláště: jedna vrstva PES tkaniny  s oboustranným nánosem PVC. Barva pláště je šedá se žlutými reflexními pásky na víku, bocích a ramenních popruzích.

Plastová výztuha hlavní komory typu „kompaktní vana“ se zaoblenými rohy obvodových bočních stěn. 
Hlavní úložný prostor batohu je uzavíratelný ze tří stran pomocí silného spirálového zipu, který umožňuje  otevření vnitřního prostoru batohu jako knihu. Zip je po celé délce překrytý ochrannou manžetou z pruženky. Další dva zipy  jsou umístěný na zevní ploše víka batohu a uzavírají  přístup do horní a dolní kapsy.

Batoh je opatřen:

- dvěma polstrovanými tvarovanými ramenními popruhy. Délku popruhů lze zkracovat na obou koncích. Na zevní ploše jsou popruhy opatřeny reflex. páskem žluté (šedé) barvy š. 20 mm.

- dvěma ergonomicky tvarovanými plastovými držadly umístěnými na zevní ploše horní a boční stěny;

- logem ZZS JMK na zevní ploše horní kapsy víka batohu;

- transparentním okénkem pro popisový štítek umístěným u horního držadla;

- štítkem výrobce umístěným na zevní ploše zádové části batohu, popř. i na zevní ploše dolní kapsy víka batohu;

- plastovými protiskluzy (80 x 50 mm) – 6 ks na pravé boční stěně batohu,

- třemi plastovými ochrannými a opěrnými lištami umístěnými na zevní ploše dna batohu

Vnitřní prostor rozevřeného batohu tvoří „zádová komora“ ( levá část) a víko (pravá část). Ve vnitřním prostoru zádové komory je vložená vnitřní výztuha  (popsaná výše). Výztuha je zafixována v komoře 
obvodovým textilním lemem s velcrou uzávěrem. Zádová komora je určena k uložení:

- O2 láhve 2l, která je v ní upevněna 2 popruhovými úchyty š. 40 mm s velcro uzávěry;

- zdravotnické výbavy volně nebo ve zdravotnických pouzdrech.

V horní stěně vany je průchodka pro kyslíkovou hadičku umožňující její vytažení z batohu. Otvor průchodky v plášti batohu je chráněný odepínacím krytem.

Na víku batohu jsou dvě kapsy. Obě jsou řešeny jako vnořené do vnitřního prostoru batohu.

Horní kapsa: rozměr 365  x 250 x 85 mm. Rozměr víka je 295 x 240 mm. Přístup do kapsy je z vnější i z vnitřní strany  pomocí dvou zipů. Oba zipy jsou  našity ve tvaru obráceného písmene U a umožňují vyklopení víka směrem dolů a  dna kapsy směrem nahoru. Na vnitřní ploše víka  horní kapsy jsou přišity 2 vertikální pásy velcro samet š.50 mm. Na vnitřní ploše dna horní kapsy jsou přišity 2 vodorovné řady úchytů z protiskluzové pruženky š. 25 mm. Horní řada má 7 úchytů a dolní řada 18 úchytů.

Dolní kapsa: rozměr 365  x 250 x 85 mm. Rozměr víka je 295 x 240 mm. Přístup do kapsy je z vnější i z vnitřní strany  pomocí dvou zipů. Oba zipy jsou  našitý ve tvaru obráceného písmene U a umožňují vyklopení víka i dna směrem dolů. Na vnitřní ploše víka  horní kapsy jsou přišity 2 vertikální pásy velcro samet š.50 mm. Na vnitřní ploše dna dolní kapsy jsou přišity 2 vodorovné řady úchytů z protiskluzové pruženky š. 25 mm. Horní řada má 12 úchytů a dolní řada 17 úchytů.

# Položka č. 4	Batoh záchranářský

Rozměry ve švech: š 375 x v 525 x h 260 mm (tolerance ±5%). Hmotnost včetně základního příslušenství: 7,3 kg (tolerance ±5%).

Barva pláště: červené provedení s šedými reflexními pásky na víku, bocích a ramenních popruzích. Materiálové provedení pláště-  jedna vrstva PES tkaniny  s oboustranným nánosem PVC.

Plastová výztuha hlavní komory typu „kompaktní vana“ se zaoblenými rohy obvodových bočních stěn. Hlavní úložný prostor batohu je uzavíratelný ze tří stran pomocí silného spirálového zipu, který umožňuje  otevření vnitřního prostoru batohu jako knihu. Zip je po celé délce překrytý ochrannou manžetou z pruženky. Další dva zipy  jsou umístěný na zevní ploše víka batohu a uzavírají  přístup do horní a dolní kapsy. Úložný prostor pro balistický plát má rozměr 365 x 465 mm je na zádové vnější ploše pláště batohu. Je uzavřen klopou s velcro uzávěrem.

Batoh je opatřen:

- dvěma polstrovanými tvarovanými ramenními popruhy. Délku popruhů lze zkracovat na obou koncích. Na zevní ploše jsou popruhy opatřeny reflexním páskem šedé barvy š. 20 mm

- dvěma ergonomicky tvarovanými plastovými držadly umístěnými na zevní ploše horní a boční stěny

- popruhovým úchytem š. 20 mm s drukem umístěným vlevo od horního držadla - pro připevnění plynového analyzátoru

- logem ZZS JMK na zevní ploše horní kapsy víka batohu

- transparentním okénkem pro popisový štítek umístěným u horního držadla

- štítkem výrobce umístěným na zevní ploše zádové části batohu, popř. i na zevní ploše dolní kapsy víka batohu

- třemi plastovými ochrannými a opěrnými lištami umístěnými na zevní ploše dna batohu.

Vnitřní prostor rozevřeného batohu tvoří „zádová komora“ (levá část) a víko (pravá část). Ve vnitřním prostoru zádové komory je vložená vnitřní výztuha  (popsaná výše). Výztuha je zafixována v komoře obvodovým textilním lemem s velcrou uzávěrem. Zádová komora je určena k uložení základního příslušenství uvedeného výše a ampulária (viz položka č. 1).

Na víku batohu jsou dvě kapsy. Obě jsou řešeny jako vnořené do vnitřního prostoru batohu. Horní kapsa má rozměr 365  x 250 x 100 mm. Rozměr víka je 295 x 240 mm. Přístup do kapsy je z vnější i z vnitřní strany  pomocí dvou zipů. Oba zipy jsou  našitý ve tvaru obráceného písmene U a umožňují vyklopení víka i dna kapsy směrem dolů. Na vnitřní ploše víka kapsy jsou 2 síťovinové kapsy. Dolní síťovinová kapsa je nerozdělená a má rozměr 250 x 90 mm. Dolní síťovinová kapsa je vertikálně rozdělená na dvě poloviny a její celkový rozměr je 250 x 105 mm. Horní volný okraj obou kapes je zpevněn všitou pruženkou. Uvnitř horní kapsy je vyklápěcí přepážka (355 x 255 mm) s našitými úchyty (oky) z protiskluzové pruženky š 25 mm.

Na ploše přepážky směřující k víku horní kapsy je 1 vodorovná řada úchytů s celkovým počtem 19 úchytů. Horní okraj této řady je 7 cm od horního okraje vyklápěcí přepážky.  V dolní části jsou 3 řady vertikálních úchytů . Levá řada má celkovou délku 70 mm s 2 úchyty  (25 a 40 mm), středné a pravá řada shodně cel. délku 65 mm s 2 úchyty (25 a 30 mm). Na ploše přepážky směřující ke dnu horní kapsy jsou 2 vodorovné řady úchytů. Horní řada má 15 úchytů a dolní řada 12 úchytů. Horní řada je chráněna manžetou ( 345 x 120 mm) s vloženou molitanovou výplní 295 x 110 x 20 mm. Manžeta se připíná k přepážce oboustranně pomocí velcra o š 20 mm. Na vnitřní ploše dna horní kapsy jsou přišity tři vertikální velcro pásky samet ( 50 x 100 mm) a 4 vertikální úchyty z protismykové pruženky š. 25 mm. Verikální velcro pásky samet jsou umístěny rovnoměrně vedle sebe v dolní části. Levý a střední slouží k připevnění síťovinové kapsy MR-104.1/13.02. Nad středem pravého vertikálního velcro pásku samet je přišitá protismyková pruženka 180 x 25 mm. Přišitím volných konců v délce 150 mm je vytvořeno pruženkové oko. Šířka všech 4 vytvořených vertikálních úchytů je 50 mm a jejich výška je max. 40 mm.

Dolní kapsa: rozměr 365  x 250 x 100 mm. Přístup do kapsy je z vnější i z vnitřní strany  pomocí dvou zipů. Oba zipy jsou  našitý ve tvaru obráceného písmene U a umožňují vyklopení víka i dna kapsy směrem dolů. Ve střední části dna vnitřního prostoru kapsy jsou tři  horizontální úchyty z velcro pásu 
š. 38 mm a celkové délce 380 mm. Kombinace velcro samet a háček umožňuje uzavření volných částí. Velcro pás je přišitý ke dnu ve střední části délky pásu. Na vnitřní ploše víka kapsy jsou vedle sebe dvě síťovinové kapsy 120 x 120 mm. Kapsy jsou nabírané a jejich horní volný okraj je zpevněn všitou pruženkou. Nad horním a dolním okrajem těchto kapes jsou našité dva pruženkové pásy š. 25 mm po celé šíři kapsy, ze kterých jsou vytvořeny čtyři pruženkové úchyty. Na zevní ploše dolní kapsy je našité vodorovné transparentní okénko 215 x 95 mm.

Základní příslušenství:

Všechny vnitřní 2-zipové pouzdra uvedené výše mají shodnou konstrukci pláště, který je  jednovrstvý z PES tkaniny se zátěrem. Do víka pouzdra jsou všity 2 samostatné spirálové zipy. Jezdci obou zipů jsou spojeni společným držadlem. Chlopeň volného konce víka je opatřena velcro uzávěrem a taháčkem.  Ve víku pouzdra je transparentní okénko s úpravou pro vložení popisového štítku

- Vnitřní pouzdro se dvěma zipy (150 x 250 x 140 mm, š x d x v ) - 1 ks. Barva tmavě modrá. Bez vnitřních přepážek.

- Vnitřní pouzdro se dvěma zipy (120 x 250 x 140 mm) - 1 ks. Barva sv. modrá. Bez vnitřních přepážek.

- Vnitřní pouzdro se dvěma zipy (95 x 250 x 140 mm) - 1 ks. Barva zelená (khaki). S dvěma podélnými odnímatelnými přepážkami. Ve vnitřním prostoru pouzder 2 podélné přepážky. Velcrové úchyty na koncích přepážek a na vnitřní ploše stěn pouzder umožňují variabilní rozčlenění vnitřního prostoru pouzder.

- Vnitřní pouzdro se dvěma zipy (95 x 100 x 140 mm) - 1 ks. Barva černá. Bez vnitřních přepážek.

- Vnitřní pouzdro se dvěma zipy (110 x 365 x 140 mm) - 1 ks. Barva oranžová. S dvěma podélnými odnímatelnými přepážkami. Ve vnitřním prostoru pouzder 2 podélné přepážky. Velcrové úchyty na koncích přepážek a na vnitřní ploše stěn pouzder umožňují variabilní rozčlenění vnitřního prostoru pouzder.

- Vnitřní pouzdro se dvěma zipy (60 x 360 x 140 mm ) - 1 ks. Barva žlutá. Bez vnitřních přepážek.

- Vnitřní pouzdro s jedním zipem (75 x 230 x 100 mm) - 1 ks. Barva červená.

Plášť pouzdra je  jednovrstvý z červené PES tkaniny se zátěrem. Pouzdro se otevírá pomocí spirálového zipu – “ ležaté U. Na čelní stěně je odnímatelný popisovací štítek. Pouzdro je umístěno v horní kapse víka.

- Síťovinová kapsa s klopou (60 x 150 x 90 mm) – 2 ks. Barva černá.

Klopa se uzavírá velcro uzávěrem š. 50 mm   a pod klopu je umístěný vodorovný transparentní štítek š. 30 mm. Na vnější ploše zadní stěny kapsy je velcro pásek háček š. 50 mm pro připevnění na vnitřní plochu zadní stěny horní kapsy víka.

- Plato (310 x 510) - 1 ks.

Plášť ze syntetické tkaniny černé barvy se zátěrem. Uvnitř pláště je tužší  plastová vložka. Zevní plochu A pláště tvoří 4 řady přišitých síťovinových kapes. Kapsy jsou otevřené se ztuženým horním okrajem pomocí všité pruženky. U horní - první řady jsou navíc jednotlivé kapsy uzavřeny vertikálním velcro páskem š. 25 mm. První až třetí řada kapes má po třech kapsách  (100 x 120 mm) a spodní ( čtvrtá) řada má 2 kapsy (100 x 120 mm a 200 x 120 mm). Zevní plocha B pláště je bez kapes. V horní části jsou 2 páry úchytů pro nástroje (nůžky). Ve středu okraje   horní stěny je všité popruhové závěsné oko. V levé části  jsou 3 velcro pásky háček (š. 50 mm) pro připevnění plata k pravé boční stěně „ kompaktní vany“, kde je velcro pás samet. Při vkládání plata do komory směřuje zevní plocha A pláště plata k víku batohu.

Poznámka: výše uvedené základní příslušenství je vždy součástí batohu v rámci dodávky.

# Položka č. 5	Vakuová dlaha pro děti na dolní končetiny

Vakuová dlaha vícekomorová pro fixaci dolních končetin dětských pacientů. Dlaha může fixovat končetinu do tvaru L, je možné fixovat kotník v přirozené poloze. Minimálně 4 pásky na suché zipy. Standardní velikost ventilu. Omyvatelné a dezinfikovatelné dle platných norem.

# Položka č. 6	Vakuová dlaha pro dospělé na dolní končetiny

Vakuová dlaha vícekomorová pro fixaci dolních končetin dospělých pacientů. Dlaha může fixovat končetinu do tvaru L, je možné fixovat kotník v přirozené poloze. Minimálně 5 pásků na suché zipy. Standardní velikost ventilu. Omyvatelné a dezinfikovatelné dle platných norem.

# Položka č. 7	Vakuová dlaha pro děti na horní končetiny

Vakuová dlaha vícekomorová pro fixaci horních končetin dětských pacientů. Rovný typ dlahy. Minimálně 4 pásky na suché zipy. Standardní velikost ventilu. Omyvatelné a dezinfikovatelné dle platných norem.

# Položka č. 8	Vakuová dlaha pro dospělé na horní končetiny

Vakuová dlaha vícekomorová pro fixaci horních končetin dospělých pacientů. Rovný typ dlahy. Minimálně 4 pásky na suché zipy. Standardní velikost ventilu. Omyvatelné a dezinfikovatelné dle platných norem.

# Položka č. 9	Vakuová matrace celotělová

Celotělová matrace, alespoň tříkomorová, s možností stabilizace hlavy a nohou, samostatná komora pro fixaci hlavy. Délka min. 200 cm, šířka min. 85 cm. Vhodné lano po obvodu pro snadnou manipulaci. Alespoň 8 rukojetí na přenášení postiženého, rukojeti  s ochranou gumovou, pryžovou - pro komfortnější manipulaci, nesmí se zařezávat do rukou. Minimálně 3 fixační pásy s kvalitními sponami, ideální barevné rozlišení. Ventil umístěný v hlavové části vakuové matrace, standardní velikost. Omyvatelná a dezinfikovatelná dle platných norem. Součást dodávky: odsávací pumpa.

# Položka č. 10	Ampulárium na opiáty

Ampulárium určené pro opiáty, kapacitně na 7 ampulí.

# Položka č. 11	Transportní plachta

Transportní plachta pro pacienty, 8 držadel s tvarovanými plastovými návleky. Rozměr 2 000 x 800 mm. Barva: žlutá.