| Č. REVIZE: REVISION NO.: | DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE: | POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION: | VYPRACOVAL: ELABORATED BY: |
| --- | --- | --- | --- |

| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER: K4 a.s. Kociánka 8/10, 612 00 Brno tel.: +420 541 126 611 fax: +420 541 126 610 e-mail: brno@k4.cz www.k4.cz | JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zast. Ing.Ivo Minaříkem odbor investic KÚ JMK Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82 |  | INVESTOR: CLIENT: | AUTORIZACE: AUTHORIZED BY: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zast. Ing.Ivo Minaříkem odbor investic KÚ JMK Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82 |  | OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: |  |  |
|  | SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR: |  |  | ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER: |  |
| NÁZEV AKCE: TITLE: | MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO | MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR: |  | Ing. Jiří Heinl |  |
|  |  | ARCHITEKT: ARCHITECT: |  | Ing. arch. Zdenka Němcová |  |
|  |  | HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER: |  | Ing. Marek Svoboda |  |
|  |  | PROJEKTANT: DESIGNER: |  | Ing. Tomáš Labík |  |
|  |  | ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.: |  | 837 | ODDÍL: 03 PART: |
| STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: |  | DATUM: DATE: |  | červenec. 2010 |  |
|  |  | MĚŘÍTKO SCALE: |  |  |  |
| OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE: |  | STUPEŇ PD: PROJECT STATUS: |  | DSP |  |
|  |  | KÓD DOKUMENTACE: CODE: |  | F1.1.4.i |  |
| OBSAH: CONTENT: | F1.1.4 i Zařízení pro vertikální dopravu osob | ČÍSLO VÝKRESU: REVIZE: DRAWING NUMBER: REVISION: 0837_03_12_100_00 |  |  |  |

## Obsah:

| Výkres číslo | #### Název | Měřítko výkresu | Počet listů | Počet A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Textová část |  |  |  |
|  | Titulní list |  | 1 | 1 |
|  | Obsah |  | 1 | 1 |
|  | Technická zpráva |  | 4 | 4 |
|  | Výkresová část |  |  |  |
| 1 | Schéma vybavení šachty nového výtahu V1 |  | 1 | 1 |
| 2 | Vysvětlivky schémat |  | 1 | 1 |
| 3 | Řezy výtahové šachty výtahu V1 |  | 1 | 1 |
| 4 | Revize výtahu 250kg; 2009 |  | 1 | 1 |
| 5 | Revize výtahu 1600kg; 2010 |  | 1 | 1 |
| 6 | Revize výtahu 5000kg; 2009 |  | 1 | 1 |
|  | Celkem |  | 12 | 12 |

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1   Úvod

Objekt pavilónu D se nachází v jihovýchodní části areálu BVV mezi pavilonem B a ředitelstvím BVV. Ve stávajícím objektu jsou umístěny tři výtahy a jedno eskalátorové schodiště; do objektu bude doplněn jeden osobní výtah a svislá zdvihací plošina pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Vlastní objekt pavilónu je ve třech bočních částech výškově rozdělen na galerie. V levé a střední části je jedna galerie, která tvoří s přízemím výstavní plochu. V pravé části jsou tři galerie, kde jsou kanceláře a provozní zázemí. Prostor pod levou částí a terasou tvoří podsklepenou část objektu, kde je umístěna vinárna a venkovní restaurace se zázemím. V této části se bude nacházet nový osobní výtah který propojí 1PP, 1NP a galerii ve 3NP.

Mezi stávající vstupní částí a hlavní plochou bude vytvořena nová svislá zdvihací plošina.

Podkladem pro vypracování SO 01 - F.1.1.4.i Výtah bylo :

- Dokumentace pro územní řízení, leden 2010

- konzultace s výrobci výtahů

- konzultace s investorem

- Požární ochrana – viz F1.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení stavby.

Nový osobnı prosklený výtah V1: 1275 kg, 17 osob; trakční, bez strojovny

rychlost 1m.s-1 / zdvih 11,16 m / 3 stanice / 3 nastup. /

Označení stanic musí odpovídat projektové dokumentaci (např. 1.P, 1.NP, 2.NP, 3.NP); označení musí odsouhlasit investor. Vybavení výtahu a značení stanic musí být v souladu s platnou legislativou.

2   Popis

Nový výtah V1 (místnost 0.03)

Nový osobní výtah bude umístěn vedle schodiště ve vstupní části objektu. Bude sloužit pro dopravu osob mezi 1PP, 1NP a 3NP. Výtah bude umožňovat užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhl. č. 369/2001 Sb, ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb.

Telefonní analogová linka z kabiny, resp. z rozváděče výtahu bude napojena do telefonní ústředny, komunikátor s místností dohledu bude kompatibilní s areálovým rozvodem IP telefonů.

Stavební připravenost pro instalaci výtahu musí být podrobně zpracována projektem pro provedení stavby dle podkladů vybraného dodavatele výtahu.

Parametry :

typ výtahu						osobní

nosnost						1 275 kg / 17 osob

pohon výtahu					Elektromechanický, trakční pásy

počet stanic/nástupišť				3 / 3

dopravní zdvih					10,6 m

umístění strojovny					bez strojovny / v šachtě

kabina							neprůchozí

rozměr kabiny					1 400 x 2 000 mm (š x hl)

rozměr šachty	min.				2 200 x 2 400 mm (š x hl)

šachetní a kabinové dveře		automatické teleskopické, včetně světelné clony (fotobuňka v celé výšce dveří) a s možností nastavení předotevírání dveří, prosklené v nerezovém rámečku.

rozměr dveří						1 000 x 2 100 mm

požární odolnost šachetních dveří		min. EW 15 DP1 –netýká se

všech dveří (jen v 1P)

Požární odolnost šachty 				min. EI 30 DP1 – jen v 1P

umístění rozváděče					vedle dveří v nejvyšší stanici

Stěny:							provedení: prosklení bezpečnostním

sklem CONNEX

Vstupní stěna:       					nerez brus

Strop:							nerez brus, nepřímé  osvětlení

Podlaha:						umělý kámen – odstín dle výběru

zákazníka z katalogu

Venkovní obklad kabiny:				nerez brus

Kabinové dveře:           				prosklená v rámečku NEREZ brus

Doplňky interiéru:					madlo na boční stěně, okopový plech

tlačítkový panel nerez brus

s digitálními ukazateli polohy kabiny

a  směru další jízdy, tlačítka

s potvrzením volby, sklopné sedátko

osvětlení a el. zásuvky ve výtahové šachtě

V šachtě bude doplněn ventilátor se spínáním dle tepelného čidla.

Pozn: Uváděné rozměry kabin jsou rozměry konstrukční, skutečné rozměry kabiny mohou být mírně nižší podle typu použitého podhledu a obkladu kabiny.

Nová svislá zdvihací plošina (v místnosti 1.34)

Svislá zdvihací plošina pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace; nůžková plošina v provedení z nerezové oceli. Počet stanic – 2.

Elektrohydraulický pohon (jednonůžkový mechanismus, nosnost plošiny 250kg, napájení 3x400V/50Hz, rozměr přepravní desky plošiny 1400x1100mm, plošina osazená do prohlubně 130mm; včetně tlačítka „STOP“, odblokování branky, tlačítko zvonku , bezpečnostního ventilu, hydraulického provozu, ohrazení a bezpečnostní branky provedeny z nerezové oceli, boční stěny přepravního prostoru musí být plné.

Stávající výtah 1600kg (místnost 0.44)

Nákladní výtah sloužící pro pohyb mezi terénem a 1P; nosnost výtahu 1600 kg; rozměr kabiny 1400x2400mm; počet stanic/nástupišť 2/2.

Dopravní zdvih výtahu 1680mm, rychlost zdvihu 0,63ms-1.

Stávající výtah 5000kg (místnost 0.56)

Nákladní výtah sloužící pro pohyb mezi suterénem, zvýšeným 1NP, 2NP a 3NP; nosnost výtahu 5000 kg; rozměr kabiny 2500x4300mm; počet stanic/nástupišť 4/4.

Dopravní zdvih výtahu 10600mm.

Stávající výtah 250kg (místnost 0.67)

Nákladní výtah sloužící pro pohyb mezi suterénem, 1NP, 2NP, 3NP a 4NP; nosnost výtahu 250 kg; rozměr kabiny 780x930mm; počet stanic/nástupišť 5/5.

Dopravní zdvih výtahu 13800mm.

Ve stávajících výtazích bude provedena kompletní prohlídka součástí a jejich případná repase.

3   Potřeba pracovníků

Všechny čtyři výtahy i zdvíhací plošina budou samoobslužné.

4   Řešení manipulace s materiálem

Výtahy jsou navrhovány primárně jako osobní. Při manipulaci s materiálem bude obsluhující osoba materiál výtahem doprovázet.

5   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Výtahy nebudou zdrojem vibrací, hluku, exhalací, prachu nebo jiných škodlivin.

Nový výtah budou vybaven pro event. užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhl. č. 369/2001 Sb, ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb.

Kabiny výtahů budou napojeny telefonní linkou na telefonní ústřednu.

Zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení je nezbytnou podmínkou provozu výtahů. Zásady bezpečnosti práce při údržbě a opravách výtahů se opírají o závazná ustanovení bezpečnosti práce vyplývající z ČSN  a vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce, které musí být splněny, pokud není povolena výjimka.

Nejdůležitějšími dokumenty v této oblasti jsou :

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.19/79 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb.

- Vyhláška ČÚBP č.48/82 Sb. a vyhl. č.207/91 Sb.

- Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- ČSN 27 0143 – Zdvihací zařízení. Provoz, údržba a opravy

- ČSN 33 1500 – Výchozí revize el.zařízení

- Ostatní související předpisy z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení

Vzhledem k tomu, že dochází k postupnému harmonizování našich normativních aktů s obdobnými předpisy Evropského společenství (Typ A, Typ B1, Typ B2, Typ C) tvořenými orgány CEN (Evropský výbor pro   normalizaci) a orgány CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci elektrotechniky), bude je nutno postupně s nabýváním jejich platnosti aplikovat.

V praxi je nutno managementem vytvořit podmínky pro zajištění sekundární prevence, sestávající z technických, technologických, organizačních, hygienických a bezpečnostních opatření.

07/2010

Vypracoval : Ing. Tomáš Labík

SCHÉMA VYBAVENÍ ŠACHTY NOVÉHO VÝTAHU V1

VYSVĚTLIVKY SCHÉMAT VYBAVENÍ