OBSAH:

- Úvod

  - Základní údaje

  - Projektové podklady

- Projektovaná kapacita, sortiment, pracovníci

  - Kapacita, sortiment

  - Počty pracovníků

- Dispoziční řešení, popis technologie

  - Dispoziční řešení

  - Popis technologie

- Technologické zařízení

- Zásobování, manipulace s materiálem, odpady

  - Zásobování

  - Manipulace s materiálem

  - Odpady

- Potřeba energií

- Požadavky na profese

- Péče o životní prostředí

  - Tuhé a tekuté odpady

  - Exhalace

  - Odpadní vody

  - Hluk

  - Sálavé teplo

- Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

- Seznam dokumentace

- Seznam strojů a zařízení

Celkem listů: 6 + 3			 	                      Vypracoval: ing. Milan Franta, červenec 2010

- Úvod

  - Základní údaje

Tato část dokumentace pro stavební povolení řeší technologické vybavení stravovacího provozu umístěného v rekonstruovaných prostorách stávajícího objektu. Jedná se o vybavení snack baru a jeho zázemí v 1. PP objektu.

Dokumentace řeší vybavení provozů stroji a zařízením nutným pro zajištění požadovaných činností při zohlednění současných požadavků vyplývajících z „Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004“ a z „Vyhlášky MZ ČR č. 602/2004 Sb. kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

  - Projektové podklady

Podkladem pro navrhované řešení byly výkresy stavebního řešení objektu předané zpracovatelem stavební části dokumentace a informace o očekávaném provozu získané od zástupců investora.

- Projektovaná kapacita, sortiment, pracovníci

2.1 Kapacita, sortiment

Snack bar zajišťuje občerstvení pro návštěvníky objektu a bude nabízet sortiment teplých a studených nápojů, balených nápojů, jednoduchá ohřívaná, nebo na teplotě udržovaná jídla, balené zmrzliny, balené cukrovinky, atp. Nabízený sortiment občerstvení bude nakupován v dohotoveném stavu a v zázemí snack baru pouze připraven k nabídce zákazníkům. V žádném případě se neuvažuje s vařením jídel v zázemí snack baru. Příležitostně budou také zajišťovány rauty, realizované rovněž formou objednaného cateringu včetně personálního zajištění.

2.2 Počty pracovníků

Provoz snack baru včetně jeho zázemí bude v jedné směně zajišťovat jeden až tři pracovníci v závislosti na intenzitě provozu. Do tohoto počtu nejsou započteni pracovníci zajišťující průběh případných rautů a také není započten pracovník zajišťující administrativu snack baru.

- Dispoziční řešení, popis technologie

  - Dispoziční řešení

Z hlediska dispozičního uspořádání je snack bar a jeho zázemí umístěno v 1. PP objektu. Zásobovací (hospodářský) vstup do provozů snack baru je samostatný, oddělený od provozu návštěvníků objektu.

3.2 Popis technologie

Z chodby – m. č. 0.28 jsou postupně přístupné jednotlivé místnosti zázemí snack baru. První místností je   sklad odpadků – m. č. 0.23. Pro uložení biologického odpadu z provozu snack baru na nezbytně nutnou dobu před jeho likvidací je v něm umístěna chladící skříň. Následující sklad obalů – m. č. 0.24 je určen k uložení vratných obalů, převážně lahví od nápojů v přepravkách uložených na podlaze skladu. K uložení potřebných zásob jsou v zázemí snack baru vyčleněny jednotlivé sklady tak, aby se uložené zboží negativně neovlivňovalo. Nápoje budou uloženy v regálech, případně v přepravkách na volné ploše podlahy skladu nápojů – m. č. 0.25. K dopravě zboží zvenčí do skladu slouží plošinový vozík a růdl. Sklad je přes dveře přímo napojen na obsluhovaný úsek snack baru. Sousední sklad potravin – m. č. 0.26 je vybaven regálem pro uložení suchých potravin a dále dvěma chladícími skříněmi pro GN 2/1 a jednou mrazicí skříní pro uložení zásob, u nichž je nutné uložení chladu. Ze skladu potravin je přes dveře přístupná přípravna – m. č. 0.27. Přípravna slouží k udržení nakoupených teplých jídel na požadované expediční teplotě a dále k naporcování nakoupených potravin a jídel před jejich uložením do chladné, případně teplé vitríny umístěných na prodejním pultu v obsluhovaném úseku snack baru. V přípravně je pracovní stůl se dřezem a pracovní stoly sloužící jako pracovní plochy u elektrického sporáku a skříně pro dohotovení a udržení jídel na expediční teplotě. Nad stoly jsou na stěnách umístěny police. V rohu místnosti je umývadlo. Nad elektrickým sporákem je odsávací zákryt. Vlastní prodejní prostor – obsluhovaný úsek – m. č. 0.22 – má uprostřed prodejní pult. Z pohledu obsluhy je úplně vlevo chlazená pultová vitrína pro 3 x GN 1/1. Na ni navazuje teplá pultová vitrína rovněž pro 3 x GN 1/1. Zhruba ve středu prodejního pultu je pod pracovní plochou chlazený zásuvkový stůl na nápoje. Vpravo nad agregátem stolu je chlazená vanička GN 1/1. Na ploše mezi teplou vitrínou a chlazenou vaničkou bude umístěna váha, pokladna, případně krájecí deska a plocha bude sloužit pro přípravu zákazníky objednaného zboží z chladné a teplé vitríny před jeho prodejem. Vpravo od chlazené vaničky je pod pracovní plochou pultu výrobník kostkového ledu a chladící část výčepního zařízení případně postmixu. Vlastní výčepní část je umístěna na ploše pultu. U výčepního zařízení se nepředpokládá výčep piva, pouze nealkoholických nápojů. Pivo bude k dispozici pouze lahvové. Na samém konci prodejního pultu je dřez. Prodejní okno bude možné mimo dobu provozu uzavřít tak, aby prostor obsluhovaného úseku byl oddělen od konzumační části – m. č. 0.19. Za krátkými polopříčkami umístěnými na obou koncích prodejního pultu jsou dva úseky určené pro mytí nádobí. Vpravo z pohledu obsluhy je úsek pro mytí skla a bílého nádobí, vlevo je pak úsek pro mytí provozního nádobí. V pravé části úseku pro mytí bílého nádobí je místo pro postavení vozíku na sběr použitého nádobí. Další tyto vozíky jsou umístěny v konzumační části a zákazníci do nich odkládají použité nádobí. Obsluha vozík s použitým nádobím přistaví na místo k pracovnímu stolu se dřezem, nádobí roztřídí do košů mycího stroje a následně nechá umýt v mycím stroji umístěném pod pracovní plochou stolu. Umyté nádobí uloží do patřičných prostor v zápultí obsluhovaného úseku. K mytí provozního nádobí je určen pracovní stůl se dvěma dřezy a dvěma vysokými sprchovými bateriemi umístěný na opačném konci obsluhovaného úseku. Pro uložení umytého nádobí je k dispozice vedle mycího stolu umístěný regál. Zápultí obsluhovaného úseku je rozděleno na tři části. V části umístěné zhruba naproti úseku mytí bílého nádobí je část určená převážně pro ukládání. U dveří do skladu nápojů je umístěna mrazící skříň s prosklenými dveřmi pro uložení a nabídku nakupovaných balených zmrzlin. Střední část zápultí slouží převážně k umístění technologického vybavení a začíná vpravo od vstupu do skladu nápojů chladící skříní s prosklenými dveřmi určenou pro uložení nabídky lahvových nápojů. Na vlastním zápultí v něm je zhruba v polovině umístěn malý dřez je pak zleva doprava umístěn chladič mléka a ohřívač šálků, automatický kombinovaný kávovar se zásobníkem zrnkové kávy a mlýnkem a za dřezem na pracovní ploše zápultí je hot-dog a mikrovlnná trouba. Poslední, třetí část zápultí je za dveřmi spojujícími přípravnu s obsluhovaným úsekem a je v ní zabudováno umývadlo. Poslední místností provozu snack baru je přípravna rautů – m. č. 0.21. Vstup do přípravny rautů je přímo se zásobovací chodby – m. č. 0.20 a dveřmi je spojena jak s prostorem cafe – snack baru – m. č. 0.19, tak i s prostorem obsluhovaného úseku – m. č. 0.22. Místnost včetně vybavení bude k dispozici dodavateli občerstvení na raut. V místnosti je podél jedné stěny sestava pro uložení a přípravu studeného občerstvení a podél druhé stěny pak sestava zařízení pro přípravu teplého občerstvení. Pro přípravu studeného občerstvení  je k dispozici skříňový stůl a nad ním nástěnná skříňka. Stůl i skříňka mají posuvné dveře. Vybavení dále pokračuje mrazící skříní a dvěma chladícími skříněmi pro GN 2/1. Na straně pro přípravu teplého občerstvení je v rohu vyhřívaný banketní vůz s maximální kapacitou 32 x GN 1/1 nebo 16 x GN 2/1 umístěných ve skříni na přestavitelných roštech. Následuje pracovní stůl a nad ním nástěnná skříňka s posuvnými dveřmi. Dalším vybavením je pojízdný pracovní stůl, dva regálové vozíky na GN 1/1, případně podnosy rozměru GN 1/1 a v rohu místnosti umístěné umývadlo. Pro dopravu zvenčí do místnosti přípravny je k dispozici plošinový vozík. Pro zajištění všech služeb spojených s pořádáním rautů je možné případně využít i vybavení obsluhovaného úseku, zvláště pak pro přípravu teplých nápojů, mytí bílého nádobí a mytí provozního nádobí.

Do jednotlivých prostor jsou tam, kde je to potřebné navrženy pojízdné a uzavíratelné nerezové nádoby na odpad.

Podrobnější přehled o vybavení dává seznam strojů a zařízení, který je součástí této dokumentace.

Přehled o umístění jednotlivých zařízení dává výkres, který je součástí této dokumentace.

- Technologické zařízení

Při výběru strojů a zařízení byl zohledněn předpokládaný provoz. Základní stroje a zařízení jsou uvažovány jak od tuzemských, tak i zahraničních výrobců. Navrhovaný nábytek je nerezový, zajišťující bezproblémové splnění hygienických požadavků. Přehled o strojích a zařízení dává seznam strojů a zařízení, který je samostatnou částí této zprávy. V tomto seznamu jsou rovněž uvedeny základní technické parametry zařízení včetně rozměrů.

- Zásobování, manipulace s materiálem, odpady

  - Zásobování

Zásobování je samostatným zásobovacím vstupem do zásobovací chodby – m. č. 0.20 navazující na chodbu – m. č. 0.28 v zázemí snack baru. Tímto vstupem je rovněž vynášen odpad k odvozu a následné likvidaci. Zásobování se předpokládá od každodenního u choulostivých druhů zboží až po týdenní například u nápojů.

Pro skladování zboží potřebného pro provoz snack baru jsou určeny sklady umístěné v zázemí. Vybavení skladů umožňuje oddělené skladování zboží tak, aby nedocházelo k nepříznivému ovlivňování rozličných zásob ve skladech uložených.

  - Manipulace s materiálem

Doprava zboží bude s ohledem na manipulovaná množství ruční za pomoci ručních manipulačních prostředků.

5.3 Odpady

Při provozu snack baru a jeho zázemí budou vznikat různé druhy odpadů, které budou shromažďovány v místě jejich vzniku ve sběrných nádobách.

K uložení odpadu, který podléhá rychlé zkáze je k dispozici samostatný sklad odpadků – m. č. 0.23 přístupný z chodby – m. č. 0.28.

Odpad organického původu bude v provozu shromažďován v nádobách na odpad umístěných v místech, kde se očekává jeho zvýšený výskyt. Do těchto nádob bude vložen vhodný obal  (igelitový pytel), do něhož bude odpad ukládán a po naplnění anebo nejpozději každý den po skončení provozu bude tento obal uzavřen a dopraven do skladu odpadků odkud bude pravidelně odvážen k likvidaci a to buď provozovatelem stravovacího provozu anebo na základě smlouvy s vhodným partnerem. Výše popsaná manipulace s tímto odpadem v uzavřených obalech je z hygienických důvodů bezpodmínečně nutná.

Ostatní odpad tvoří převážně použité obaly a obalový materiál. Odpad – v podstatě papír, sklo, případně plech bude tříděn a uložen společně s obdobným komunálním odpadem vznikajícím za provozu objektu a dále společně likvidován.

Zatřídění odpadů dle Vyhl. 381/01 Sb. ve znění dle zákona 503/04 Sb. je v následující tabulce:

## Druh odpadu	kód	kategorie		sběrná nádoba/ks

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní        	200108	O		UH pytel v nádobě

a stravoven

Skleněné obaly	150107	O		UH pytel v nádobě

Papírové a lepenkové obaly	150101	O		UH pytel v nádobě

Plastové obaly	150102	O		UH pytel v nádobě

Kovové obaly	150104	O		UH pytel v nádobě

Odpadní voda	161002	O		kanalizace

Za provozu je povinností uživatele dodržovat mimo hygienické předpisy i platné zákony a předpisy pro hospodaření s odpady.

- Potřeba energií

Pro provoz snack baru a jeho zázemí je potřebná elektrická energie a teplá a studená voda.

Instalovaný výkon elektrické energie:

Celkem:       33,28 kWi

Současnost:  0,6

Podrobnější požadavky na energie u jednotlivých položek jsou zachyceny v seznamu strojů a zařízení, který je součástí této dokumentace.

- Požadavky na profese

Podklady pro zpracování projektů jednotlivých profesí na úrovni dokumentace pro stavební povolení jsou specifikovány v seznamu strojů a zařízení a ve výkrese, které jsou součástí této projektové dokumentace.

- Péče o životní prostředí

8.1 Tuhé a tekuté odpady

Všechny druhy těchto odpadů budou shromažďovány ve sběrných nádobách (viz 5.3 Odpady) a každý den po skončení provozu dopraveny provozovatelem na místa, odkud budou následně likvidovány.

Všechny odpady budou recyklovány, případně likvidovány smluvními odběrateli nebo externí odbornou firmou dle zákona.

  - Exhalace

Za provozu snack baru a jeho zázemí nevznikají žádné zdraví škodlivé exhalace. Případně vzniklé vodní páry jsou odváděny pomocí odsávacího zákrytu umístěného nad sporákem. Prakticky všechny provozní prostory jsou nuceně větrány.

8.3 Odpadní vody

Při provozu snack baru včetně jeho zázemí vznikají odpadní vody převážně při mytí bílého a provozního nádobí, minimální objem odpadních vod pak vzniká při přípravě nakoupených jídel k vystavení v obsluhovaném úseku. Při mytí jak bílého, tak i provozního nádobí vzniká odpadní voda s přídavky mycího prostředku pro odstranění mastnoty, případně leštidel určených pro rychlé a kvalitní schnutí umývaného nádobí.

8.4 Hluk

Zdrojem hluku v provozních prostorách bude pracovní činnost na jednotlivých pracovištích a nepřesáhne 70 dB(A).

8.5 Sálavé teplo

Sálavé teplo bude vznikat od varného a udržovacího zařízení. Jeho účinky budou minimalizovány činností odsávacího zákrytu umístěného nad varným zařízením a účinným větráním jednotlivých prostor.

- Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

Pracoviště jsou řešena tak, aby byly zohledněny současné požadavky kladené na tyto provozy – Nařízení

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, vyhl. č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných včetně vyhl. č. 602/2006 Sb., kterou se vyhl. č. 137/2004 Sb. mění.

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno instalovat všechny stroje a zařízení v souladu s platnými předpisy a doporučeními výrobců. Je nepřípustné odstraňovat nebo vyřazovat z provozu bezpečnostní zařízení instalovaná na strojích a zařízení výrobci.

Veškeré elektrické instalace a rozvody teplé a studené vody včetně odpadů musí odpovídat platným předpisům a musí být v takovém stavu udržovány.

Úroveň osvětlení musí odpovídat platným normám. Svítidla je nutno pravidelně čistit a udržovat.

Podlahy v místnostech je nutno udržovat čisté a suché.

Pracovníci stravovacího provozu musí být prokazatelně seznámeni s na ně se vztahujícími bezpečnostními a hygienickými předpisy a jsou povinni je bezpodmínečně dodržovat.

Jednotlivé místnosti musí být vybaveny vhodnými hasicími přístroji v souladu s projektem požárního zabezpečení. Tyto přístroje musí být udržovány v provozuschopném stavu.

Do prostor snack baru a jeho zázemí včetně prostor s jejich provozem souvisejících, mohou vstupovat jen osoby tam zaměstnané (pracující). V těchto prostorách není možno kouřit.

Po dobu výstavby a za budoucího provozu je nutno dodržovat základní pravidla pro zajištění hygieny provozu a bezpečnosti práce. V průběhu výstavby a za provozu rovněž ustanovení platných vyhlášek stanovujících požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu technických zařízení.

- Seznam dokumentace

Technická zpráva, seznam strojů a zařízení		0837_03_26_101_00

Rozmístění strojů a zařízení				0837_03_26_102_00

- Seznam strojů a zařízení

Seznam strojů a zařízení je na následujících listech.