TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje

Název stavby:	MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

F.2.2. I0 02 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo stavby:			BRNO	 - Pisárky; ul. Křížkovského

Katastrální území:		Pisárky 610208

Investor:			JIHOMORAVSKÝ KRAJ,

Zastoupený Mgr. Michalem Haškem, hejtmanem

Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82

Generální projektant:		K4, a.s.

Kociánka 8/10, 612 00 Brno

Zpracovatel:			ATELIÉR DPK, s.r.o.

Žižkova 5, 602 00 Brno

Vedoucí projektant:		Ing. Petr Soldán

Zodpovědný projektant:	Ing. Kateřina Polesná (AI pro dopr.stavby – ČKAIT 1004710)

Zpracoval:			Bc. Jan Novák

Stupeň PD:			DSP

## SEZNAM GRAFICKÉ PŘÍLOHY

- 01	TECHNICKÁ ZPRÁVA

- 02	SITUACE STAVEBNÍCH ÚPRAV				1:500

- 03	PODÉLNÝ PROFIL						1:1000/100

- 04	VZOROVÉ ŘEZY						1:100

- 05	CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			1:100

2. Podklady

Projekt vycházel z těchto podkladů:

- Zaměření stávajícího stavu – polohopis a výškopis (digitální forma)

- Architektonický návrh zpevněných ploch

3. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Řešená oblast se nalézá v zastavěném území města Brna na katastrálním území městské části Pisárky v blízkosti ul. Křížkovského. Tako komunikace je obousměrná a její součástí je stávající pás pro kolmé stání na straně BVV a chodníky na obou stranách komunikace. Projektem dotčená plocha je v současné době využívána jako obslužná komunikace pavilonu D spadajícího pod BVV, celý areál BVV je oplocen.

4. příprava pozemku

Před započetím výkopových prací budou veškeré sítě nacházející se v území vytyčeny jejich správci nebo majiteli. Případné přeložky inženýrských sítí budou řešeny samostatně, nejsou předmětem technického řešení této dokumentace.

Na ploše zeleně bude odebrána ornice minimálně do hl. 200mm, která se uskladní na pozemku a použije se na následné ozelenění nových ploch. Provede se odstranění vzrostlých stromů a křovin. Dále bude provedeno odebrání stávajících vrstev komunikace a podkladních vrstev do hloubky nově navržené pláně. V místech vjezdu bude nutno odstranit stávající reklamní plochy a stávající ocelový plot s betonovou podezdívkou.

5. ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Je navržena jednosměrná obslužná komunikace šířky 4,0m z betonové dlažby. Součástí komunikace jsou parkovací pruhy a zálivy. Je navrženo 14 podélných stání o rozměrech 2,2m * 6,5m. Výpočet parkovacích stání také uvažuje 5% podíl stání pro ZTP z celkového počtu stání a to je 1 parkovací místo o rozměrech 7,0m * 2,2m. Povrch parkovacích ploch bude proveden v jiné barvě (např. červená dlažba).

Navrhovaná komunikace se napojuje na stávající ul. Křížkovského na dvou místech. První sjezd (vjezd) je umístěn téměř naproti nájezdu k hotelu Voroněž. Druhý sjezd (výjezd) se nachází v těsné blízkosti stávající železniční vlečky. Provoz a bezpečnost železniční vlečky nebude ovlivněn, značení vlečky zůstává beze změn. Oba dva sjezdy jsou navrženy z betonové dlažby. Oba dva také překonávají pás pro chodce. Výškové řešení pásu pro chodce zůstane beze změn. Dojde k výměně vrstev vozovky a v místě pásu pro chodce bude povrch proveden v jiné barvě plus bude proveden signální a varovný pás. Sjezdy mají šířku 6,5m a podélný spád maximálně 4,0%. Povrch vozovky je uložen mezi silniční obrubníky ABO 15/25/100 s převýšením +12cm. Nájezdová hrana je zhotovena přes stávající nájezdový obrubník s převýšením +2cm. Snížená hrana obrubníku +2cm bude vytvořena i u parkovacího stání pro invalidy.

Nájezdové poloměry jsou 9,0m, resp. 4,0 a 6,0m. Komunikace bude užívána vozidly skupiny O2, rozměry vyhoví i pro průjezd autobusů a vozidel HSZ a svozu komunálního odpadu.

Dále jsou navrženy plochy pro chodce. Tyto plochy slouží k napojení vstupů do budovy. Jsou navrženy taktéž z betonové dlažby a ohraničeny chodníkovým betonovým obrubníkem ABO 10/25/100. Příčný spád je 2,0%.	Severovýchodní rampy nejsou předmětem řešení této projektové dokumentace.

Konstrukce zpevněných ploch je navržena na třídu dopravního zatížení TDZ=IV. a návrhovou úroveň porušení  D1.

Parkovací stání:

Betonová dlažba 			DL     	  	80 mm	 	ČSN 736131-1

Lože z kamenné drti			ŠD 4/8	  	40 mm		ČSN 736124-1

Štěrk prolitý cementovou maltou	ŠCM		200mm	ČSN 736127-1

Štěrkodrť				ŠD 0/32	150 mm	ČSN 736126

Celkem		  				470 mm

Sjezd + pojížděná část chodníku (červená barva):

Betonová dlažba 			DL     	  	80 mm	 	ČSN 736131-1

Lože z kamenné drti			ŠD 4/8	  	40 mm		ČSN 736124-1

Štěrk prolitý cementovou maltou	ŠCM		200mm	ČSN 736127-1

Štěrkodrť				ŠD 0/32	150 mm	ČSN 736126

Celkem		  				470 mm

Nepojížděná část chodníku:

Betonová dlažba 			DL     	  	60 mm	 	ČSN 736131-1

Lože z kamenné drti			ŠD 4/8	  	30 mm		ČSN 736124-1

Štěrkodrť				ŠD 0/32	150 mm	ČSN 736126

Celkem		  				240 mm

Je navrženo svislé dopravní značení přikazující směr pohybu vozidel na vozovce. Jedná se o IP4b (jednosměrný provoz), B2 (Zákaz vjezdu všech vozidel) a P4 (Dej přednost v jízdě!). Vjezd k objektu bude omezen pouze pro návštěvníky MSCB (B1 – zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou značkou E13 – Mimo návštěvníky MSCB). Dále je navrženo jedno svislé dopravní značení pro vymezené parkovací stání ZTP IP11b. Všechna navržená dopravní svislá značení budou osazena na nový ocelový sloupek. Jejích umístění viz. situace stavebních úprav.

Na stavbu budou použity betonové silniční obrubníky ABO 15/25/10 (+12cm), nájezdové obrubníky ABO 15/15/100 (+2cm) a chodníkové obrubníky ABO 10/25/100 (0 nebo +8cm), které budou ukládány do betonového lože.

Odvodnění je zajištěno podélným (0,3 – 4,0%) a příčným sklonem (2,0%) komunikace. Odvodnění bude realizováno do tří vpustí. Pláň je navržena pod příčným sklonem 3% a odvodněna systémem podélných trativodů DN 120, napojených přes trativodní šachty na kanalizaci.

Pláň vozovky musí být dostatečně zhutněna a při zkouškách dosáhnout hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2= min. 45 Mpa (pro jemnozrnné zeminy). V celé hloubce aktivní zóny podloží (hl. 0,4 m) musí být dosažena míra zhutnění D=min 100% PS, ρmax > 1,75t / m3 a Id =0,8-0,9. Násypový materiál mimo aktivní zónu musí dosáhnout míry zhutnění D = min 95% PS, ρmax > 1,6t / m3. Podloží násypu musí splňovat tyto kritéria: D = 92% PS, ID = 0,7. Pokud nebude dosaženo hodnoty modulu beztvárnosti, bude provedena úprava pláně a to buď stabilizací (přidáním 3% vápna) nebo výměnou podloží v předpokládané tloušťce 50cm.

V průběhu výstavby musí být dodržovány Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací a platné normy, zejména ČSN 736133 - Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Během výstavby je nutno provádět kontroly míry zhutnění dle ČSN 721006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin.

Všechny zeminy použité na stavbu musí vyhovovat ustanovením ČSN 721002 – Klasifikace zemin pro dopravní stavby. V opačném případě musí geolog navrhnout postup prací včetně sanace tak, aby koruna zemní pláně byla zhutněna na navrhovaný modul pružnosti.

Zásyp rýh po nově budovaných inženýrských sítích pod silniční plání, je nutno provádět po vrstvách max.250mm a řádně hutnit min.na 100% PS.

Stavbou dotčené navazující plochy budou po dokončení stavby uvedeny do náležitého stavu, zahumusovány  a zatravněny.

Upozornění:

Před zahájením zemních prací nutno nechat vytyčit veškeré inženýrské sítě a vytyčení zachovat po celou dobu výstavby.

V Brně,  červenec 2010						Ateliér DPK, s.r.o.

Bc. Jan Novák