Shromažďovací přístřešek

Vnější opláštění shromažďovacího přístřešku bude provedeno pomocí hliníkových plechů se stojatou drážkou tloušťky 0,7mm.

Na nosné ocelové konstrukci vstupního přístřešku jsou z vnější strany připevněny trubky pomocné ocelové konstrukce. Tato konstrukce bude po dokončení hlavní nosné konstrukce upevněna pomocí spojů umožňujících pohyb trubek, po instalaci všech trubek (nebo výrazné části) budou tyto trubky zkontrolovány prostorově a případně doladěny vytvořené oblouky tak, aby trubky tvořily vnější kostru s plynulými oblouky a přechody. Po doladění polohy trubek a jejich utažení budou tyto trubky k hlavnímu nosnému rámu přivařeny napevno. Na vnější stranu trubek bude navařena pásovina 100x4. Ta tvoří podklad pro další kotvení plechu a cementotřískových desek.

Na pásovinu bude šroubován plech tl. 1mm, který bude ohýbán tak aby tvořil zakřivený tvar přístřešku. Při ohýbání je na plechu možno dělat prostřihy.

Na plech budou kotveny pásky z cementotřískových desek tl. 16mm. Desky budou na plech kotveny pomocí samořezných nerezových šroubů, tyto šrouby musí splňovat podmínky dostatečné bezpečnosti připevnění (tzn. alespoň 1/3 šroubu projde skrz kotevní plech). Desky budou kladeny tak, aby nedocházelo ke styku spar a vznikala převazba. V místech s větším poloměrem zakřivení (poloměr větší než 1,2m) budou desky řezány na šířku 0,3m; v poloměrech menších na 0,1m.

Na desky budou tmelem lepeny modifikované asfaltové pásy ve spádu s dostatečným překrytím.

Na pás bude oboustrannou páskou lepena polypropylenová strukturovaná rohož, která bude tvořit drenážní vrstvu a oddělení asfaltových pásů od hliníkové krytiny.

Samotná hliníková krytina bude kotvena pomocí příponek, příponky pomocí nerezových samořezných šroubů skrz polypropylenovou vrstvu, asfaltové pásy, cementotřískové desky až do plechu. Příponky budou v rozmezí maximálně 450mm od sebe ve směru falcování, podélně falcy od sebe maximálně 600mm. V místě se zvýšeným sklonem případně obráceným sklonem se množství příponek podélně s falcováním zdvojnásobí. Krytina bude spojována stojatou dvojitou drážkou; rozvodí na horní hraně střechy bude řešeno jako bezesparé.

Spádování krytiny bude v „podélném“ směru přístřešku tak, aby odváděla vodu směrem ke vpustím.

Skladba bude odkonzultována a odsouhlasena vybraným dodavatelem, který provede případné úpravy návrhu podle vybraných výrobců, a to včetně posouzení rozteče falců a příponek a stylu kotvení plechu a cementotřískových desek.

Vnitřní opláštění shromažďovacího přístřešku bude provedeno ze skládaných šroubovaných šablon.

Na nosné konstrukci vstupního přístřešku budou z vnitřní strany připevněny trubky pomocné ocelové konstrukce  (viz statická část). Tato konstrukce bude po dokončení hlavní nosné konstrukce upevněna pomocí spojů umožňujících pohyb trubek, po instalaci všech trubek (nebo výrazné části) budou tyto trubky zkontrolovány prostorově a případně doladěny vytvořené oblouky tak, aby trubky tvořily vnější kostru s plynulými oblouky a přechody. Po doladění polohy trubek a jejich utažení budou tyto trubky k hlavnímu nosnému rámu přivařeny napevno. Na vnější stranu trubek bude navařena pásovina 100x4. Ta tvoří podklad pro další kotvení pozinkovaných CD profilů pro další kotvení. CD profily budou kotveny na pásovinu pomocí jezdců CD profilů. Tyto profily jsou kotveny svisle. Na svislé profily jsou kotveny profily vodorovně, jejich rozteč bude volena podle velikosti připevňovaných šablon. Umístění bude pokud možno vodorovně (resp. rovnoběžně s podlahou) tak, aby byla ve výšce 1,5m nad podlahou vytvořena srovnávací linie šablonového obkladu. Vodorovné CD profily budou na svislé CD profily kotveny napevno (např. pomocí jezdců spojek CD profilů).

Rozměr šablon se bude pohybovat od 200x200mm do 300x300mm bez falcování. Šablony budou skládány na koso od spodní hrany, spáry přiléhajících šablon nebudou těsněny, bude umožněno odvětrávání pláště těmito spárami. Ve výšce 1,5m nad podlahou bude vytvořena srovnávací spára šablonového obkladu. Šablony budou kotveny do pozinkovaných CD profilů s přesahem, aby byly skryty připevňovací šrouby. V konkávních zaobleních může být přesah šablon větší, aby byl v největší možné míře zachován poloměr zaoblení.

POZOR: V místě, kde vede ve vnitřním plášti odvod z vnitřního žlabu, musí být vynechána část šablon a připevněna tak, aby bylo možno je bez destrukce odstranit a provést vyčištění žlabu / odvodního potrubí.

Odvodnění shromažďovacího přístřešku

Odvodnění bude pomocí dvou žlabů, zbytek vody bude odkapávat na zatravněnou plochu za přístřeškem.

Noha u rampy do 1PP objektu bude odvodněna pomocí zabudovaného žlabu; tento žlab bude v konstrukci tvořit úzkou spáru ve stejném sklonu jako sklon rampy do 1PP.

U druhé nohy přístřešku bude svedena voda do žlabu umístěného na konci zpevněné plochy.