Rozšíření licencí pro již nasazenou a využívanou platformu VMwareNSX

| Produkt | Core |
| --- | --- |
| VMware vDefend Firewall with Advanced Threat Prevention (Bundle) na 5 let | 616 |
| Implementace | 30 MD |
| Produkt | Service Unit |
| VMware Avi Load Balancer (Enterprise) na 5 let | 6 |
| Implementace | 20 MD |

Specifikace vSAN ready nodů 4 kusy

Účastník pro účely podání nabídky vyplní příslušnou tabulku, a to, zda splňuje požadované parametry (nesplnění některého z parametrů představuje nesplnění zadávacích podmínek).

| vSAN ready node každý | Splněno ANO |
| --- | --- |
| Model serveru musí být certifikován jako ReadyNode pro vSAN (a to pro Express Storage Architecture) výrobcem serveru. |  |
| Provedení do racku, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty a místa pro uchopení |  |
| Výška max. 2U, šířka 19“, montáž do racku výsuvné lyžiny včetně kabelové ruky |  |
| Dvousocketový systém při zachování funkcionality VMware vMotion mezi stávajícím a pořizovaným clusterem (nutno zajistit kompatibilitu se současným clusterem). |  |
| Osazený 2x CPU každý s přesně 24 fyzickými jádry s výkonem jednoho procesoru min. 59 000 „Multithread Rating“ a současně min. 2950 „Single Thread Rating“ dle testu PassMark uveřejněném na www.cpubenchmark.net |  |
| Požadovaná kapacita RAM minimálně 2 048 GB typu DDR5 složená z 16 DIMM modulů tak, aby byly symetricky osazeny všechny kanály CPU. Musí umožnovat přidat další paměťové moduly, bez nutnosti výměny původních modulů. Tj. musí zůstat volné paměťové sloty. |  |
| Diskový subsystém |  |
| Min. 24x 2,5 pozic pro hot-swap disky typu NVMe |  |
| VSAN Ready Node musí být osazen 6x 7.68TB NVMe Read Intensive určeném výrobcem serveru pro nasazení v vSAN Ready Node ESA serveru |  |
| Samostatný diskový prostor pro boot operačního systému / hypervisoru osazený NVMe hot-plug disky o min. kapacitě 480GB NVMe v RAID 1 |  |
| Interface |  |
| 3 x USB (1 vpředu, 2 vzadu), min. 1x USB 3.0 2 x VGA (1 vpředu, 1 vzadu) |  |
| Rozhraní |  |
| 2x Dual port karta 100GbE včetně optických transceiverů SR4 |  |
| 2x Dual port karta FC 32Gbit včetně optických transceiverů |  |
| 1x Dual port 1GbE karta rozhraní RJ45 |  |
| 1x Dual port 10/25 GbE karta rozhraní SFP28 |  |
| 1x nezávislý management port s rozhraním RJ45 |  |
| Volné pozice pro PCIe karty min 2x slot PCIe Gen4/Gen5 |  |
| Napájení |  |
| Plně redundantní napájecí zdroje 1400W min. třídy Titanium |  |
| Management |  |
| Samostatný management port s podporou failoveru na jinou síťovou kartu v serveru musí podporovat VLAN, LLDP Discovery síťové infrastruktury a protokoly IPv4 i IPv6 |  |
| Automatická instalace a obnova SSL certifikátu vestavěného serveru |  |
| Na čelní straně serveru umístěný displej, který zobrazuje základní údaje o serveru (min. IP adresu serveru a chybové stavy) |  |
| Přístup po SSL, Telnetu, SNMP a RESTful API s podporou Redfish SSE |  |
| Podpora Syslog serveru. Logy zaznamenávají stavy hardwarových sensorů, včetně událostí o přihlášení a změnách konfigurace |  |
| Možnost streamování údajů ze senzorů serveru, telemetrie a provozních reportů pro účely prediktivního vyhodnocování a zabezpečení, s podporou pro Splunk nebo ELK stack |  |
| Management musí být schopen poskytovat ovladače pro instalované operační systémy bez nutnosti speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích (úložiště nezávislé na OS). Dále musí umožňovat aktualizaci firmware hardwaru s možností ověření a stažení aktuálních verzí z online repozitáře výrobce nebo z bezpečného lokálního repozitáře spravovaného administrátorem. |  |
| Možnost přístupu přes dedikovaný USB port s emulací síťového připojení |  |
| Vzdálený reset, reboot s korektním ukončením OS, vypnutí a zapnutí serveru, včetně odpojení zdrojů (power cycle) |  |
| Schopnost integrace do prostředí VMware vCenter a následná správa z tohoto prostředí, včetně diskového subsystému, bez nutnosti přihlašování se na rozhraní OOB. Management umožňuje monitorování spotřeby elektrické energie na úrovni serveru, hosta a virtuálního serveru (VMware) |  |
| Vestavěný HTML5 server pro správu bez nutnosti instalace ActiveX nebo Java pluginů, včetně vzdálené konzole KVM over IP, který zároveň umožňuje průběžné vyhodnocování průměrného vytížení serveru s grafickým zobrazením v HTML5 GUI a možností alertů |  |
| Možnost vrácení firmware na předchozí verzi. Automatické obnovení zabezpečeného operačního systému včetně BIOSu serveru a firmware BMC. Podpora uzamčení serveru pro zvýšení bezpečnosti (System Lock Down) |  |
| Grafická konzole pro správu a monitorování serverů s možností integrace do proaktivního monitoringu s prediktivní analýzou prostřednictvím cloudového portálu výrobce. Tento portál je přístupný také přes mobilní aplikace dostupné pro iOS a Android. Pokud jsou vyžadovány licence, musí být součástí řešení po celou dobu platnosti podpory |  |
| Podpora operační systémů a hypervizoru |  |
| VMware vSphere™ 7.0 a novější Microsoft® Windows Server® 2019/2022, x64 SUSE® Linux® Enterprise Server Ubuntu Server LTS Red Hat® Enterprise Linux |  |
| Záruka |  |
| Podpora na 5 let typu 24x7x365 s ukončením opravy následující pracovní den, oprava v místě instalace, servis je poskytován výrobcem serveru. Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému. Možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce po zadání unikátního sériového čísla |  |
| Zdarma přístup k aktualizacím firmware a ovladačů i po uplynutí doby platné podpory |  |