TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„Obměna telefonní ústředny“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| Požadavky Zadavatele |  |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| Systém umožňuje připojení a provozování současně analogové, digitální a IP účastníků bez nutnosti dalších externích převodníků | ANO / NE |  |
| Systémové komponenty a telefony vyhovují požadavkům NIS2 na zajištění datové bezpečnosti – nejedná se o SW typu openSource | ANO / NE |  |
| Řídící server telefonní ústředny je nový, v rackovém provedení. | ANO / NE |  |
| Chassis, linkové a účastnické karty jsou modulárně rozšířitelné. | ANO / NE |  |
| Systém je hybridní, tedy nikoli čistě VOIP doplněný o externí převodníky. | ANO / NE |  |
| Porty pro analogové a digitální telefony jsou na systémových integrovaných účastnických kartách, modulech v systémovém chassis. | ANO / NE |  |
| Vybavení telefonní ústředny: |  |  |
| 2 x ISDN PRI (60 kanálů) | ANO / NE |  |
| 48 portů pro připojení systémových digitálních TDM telefonů | ANO / NE |  |
| 216 portů pro připojení analogových telefonů s funkcí CLIP | ANO / NE |  |
| Interní integrovaný VOIP controller – kartu umožňující registraci až 256 IP telefonů | ANO / NE |  |
| Součástí dodávky je min 50 aktivačních licencí pro IP telefony s protokolem SIP a/nebo systémovým IP protokolem výrobce zprostředkujícím služby ústředny na systémových telefonech. | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| Součet všech účastnických univerzálně použitelných licencí s neexpirující funkčností (nikoli SaaS) je min 314 ks licencí | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| Dodané aktivační účastnické licence jsou univerzálně použitelné na aktivaci všech typů telefonů (digitální, analogové a IP) | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| Profesionální pracoviště spojovatelky na PC s integrovaným telefonním seznamem pro rychlé odbavování přepojovaných hovorů s touto výbavou: |  |  |  |  |  |  |
| Spojovatelské pracoviště jako aplikace SW Windows 11 instalované v PC včetně přidruženého spojovatelského telefonu | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| Požadavky na spojovatelské funkce: |  |  |  |  |  |  |
| příchozí volání je signalizováno akusticky nebo opticky na monitoru. Volání lze přepojit zadáním telefonního čísla požadované osoby nebo zvolením uloženého čísla pobočky v samostatném okně. Spojovatelka může přepínat mezi různými současně otevřenými okny. Další funkce jako např. přidržení, příjem volání, rozpojení nebo zobrazení hovorného lze aktivovat tlačítky nebo myší | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| funkce spojování a rozpojování volání, napojení do hovoru, prohlížení volání | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| přepojení externího příchozího volání bez ohlášení volanému (rychlé spojování) | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| řetězový hovor (několikanásobné spojování jednoho volajícího) | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| spojování volání se zaparkovanými/přidrženými účastníky (join) | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| stav čekání – při externím, příčkovém a interním spojení | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| aktivace nočního zapojení | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| fronty volání čekajících na spojovatelské odbavení | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| vyhledávání spojených volání | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| elektronický telefonní seznam s vyhledáváním podle jména a/nebo oddělení | ANO / NE |  |  |  |  |  |
| - součástí dodávky je zařízení UPS pro napájení ústředny při výpadku el. energie na překlenovací dobu min 20-30 minut | ANO / NE |  |  |
| - SW aplikace pro zákaznickou administraci linek a nastavení | ANO / NE |  |  |
| - Tarifikační aplikace ATECO WIN 365 pro až 500 účastníků předplacenou na 4 roky (SaaS) | ANO / NE |  |  |
| - Součástí dodávky je 19“ instalační stojan s napájecím panelem a systémovými kabely | ANO / NE |  |  |
| - Kompletní kabeláž a příslušenství potřebné pro připojení na stávající telefonní rozvaděč | ANO / NE |  |  |
| - Požadavky na telefonní přístroje |  |  |  |
| Digitální systémové přístroje (TDM) - 48 ks včetně přívodní šňůry |  |  |  |
| Telefony komunikují po jednom metalickém páru s dosahem min 800 m od ústředny | ANO / NE |  |  |
| Grafický monochromatický min dvouřádkový displej (min 180x40 PIX) | ANO / NE |  |  |
| Min. 4 volně programovatelná tlačítka s funkcí LED | ANO / NE |  |  |
| Hlasitý příposlech/hlasité telefonování (plně duplexní) | ANO / NE |  |  |
| Zásuvka a zesilovač pro náhlavní soupravu | ANO / NE |  |  |
| Rozhraní USB SLAVE | ANO / NE |  |  |
| Napájení linkou z telefonní ústředny, ne z vložených baterií. | ANO / NE |  |  |
| - Digitální systémové telefony (TDM) 21 ks včetně přívodní šňůry |  |  |  |
| Telefony komunikují po jednom metalickém páru s dosahem min 800 m od ústředny | ANO / NE |  |  |
| Grafický monochromatický min dvouřádkový displej (min 220x100 PIX) | ANO / NE |  |  |
| Min. 4 kontextová softwarová tlačítka s funkcí LED | ANO / NE |  |  |
| Min. 16 volně programovatelných tlačítek s funkcí LED | ANO / NE |  |  |
| Hlasitý příposlech/hlasité telefonování (plně duplexní) | ANO / NE |  |  |
| Zásuvka a zesilovač pro náhlavní soupravu | ANO / NE |  |  |
| Rozhraní USB SLAVE | ANO / NE |  |  |
| Možnost připojení rozšiřujících tlačítkových panelů | ANO / NE |  |  |
| Napájení linkou z telefonní ústředny, ne z vložených baterií. | ANO / NE |  |  |
| Analogové telefony s displejem a funkcí CLIP - 185 ks |  |  |  |
| Min. 3 řádkový displej | ANO / NE |  |  |
| 8 jmenných tlačítek pro uložení telefonních čísel. | ANO / NE |  |  |
| Možnost hlasitého telefonování. | ANO / NE |  |  |
| Napájení linkou z telefonní ústředny, ne z vložených baterií. | ANO / NE |  |  |
| Systémové IP telefony - 15 ks |  |  |  |
| Podpora přístupu k funkcím ústředny. | ANO / NE |  |  |
| Hlasité telefonování. | ANO / NE |  |  |
| Integrovaný gigabitový miniswitch, tak aby PC a I\P telefon uživatele mohl být zapojen do jedné účastnické Ethernet zásuvky. | ANO / NE |  |  |

| Další požadavky Zadavatele |  |  |
| --- | --- | --- |
| Součástí dodávky bude kompletní instalace včetně SW a aktivace dodaných licencí, přepojení na stávající telekomunikační rozvaděč, na kterém jsou ukončeny linky nemocniční linky, zaškolení administrátora, spojovatelky | ANO / NE |  |
| Při modernizaci zařízení je možná odstávka pobočkové ústředny max. 2 hod po 18:00 hodině v pracovní den, popřípadě dopoledne o víkendech. | ANO / NE |  |
| Pro rychlý nástup na servisní zásah techniků Dodavatele v případě poruchy ústředny, požaduje Zadavatel, aby servisní středisko Dodavatele mělo sídlo ve vzdálenosti max. 50 km od sídla Zadavatele. | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)