Technické parametry dodávky – přívěs pro přepravu finišeru a tandemového válce:

- přívěs továrně nový

- přívěs – dvounápravový (tandemový)

- přívěs vybaven:

  - podpěrou oje

  - spojovací zařízení oko o průměru 50 mm

  - výškově stavitelné spojovací zařízení pro vozidla (před realizací zakázky si uchazeč musí ověřit):

    - vozidlo Tatra

    - vozidlo Volvo

    - vozidlo Scania

  - vzduchové brzdy-ABS

  - elektroinstalace 24 V

  - osvětlení v LED provedení

    - min. přední a boční obrysové svítilny

    - sdružené zadní svítilny

  - dvojící LED přídavných světel – osvětlení prostoru za přívěsem při couvání

  - v zadní části umístěno výstražné světlo oranžové barvy

  - dvojice zakládacích klínů

  - 2x schránka na nářadí o min. rozměrech 500 x 350 x 400 mm

  - největší přípustná hmotnost min. 18 000 kg

  - užitečná hmotnost min. 12 500 kg

  - celková délka přívěsu min. 10 700 mm

- ložná plocha:

  - pevná ložná plocha se zešikmením v zadní části v délce min. 1 100 mm

  - délka ložné plochy bez zešikmení min. 7 700 mm

  - šířka min. 2 400 mm

  - povrch ložné plochy – fošny (doporučen modřín) o tl. min. 50 mm

  - střed ložné plochy polepen gumou (šířka min. 1 000 mm)

  - ložná plocha opatřena oky rovnoměrně po stranách přívěsu (případně zapuštěny v podlaze) – celkem min. 12 ks

- nájezdy:

  - sklopné

  - uložené na čepu

  - zdvihané pomocí hydraulických válců

  - boční posun pomocí hydraulických válců

  - zajištění nájezdů v přepravní poloze

  - šířka nájezdů min. 750 mm

  - délka nájezdů cca 3 000 mm (délku nájezdů je nutné přizpůsobit nájezdovému úhlu finišeru Ammann AFT 300-2, který je max. 15°, zda budou nájezdy jednodílné nebo dvojdílné sklápěcí zadavatele nespecifikuje). Délka nájezdů může být i kratší než 3 000 mm za předpokladu, že bude zajištěn bezproblémový nájezd jak tandemového válce, tak především pásového finišeru.

  - nájezdový úhel cca 12°

  - nájezdy opatřeny fošnami o tl. min.40 mm

- hydraulická soustava:

  - sklápění a boční posun nájezdových můstků

  - propojení s hydraulickou soustavou tažného vozidla

- barevné provedení přívěsu-barva RAL 2011

- konstrukční rychlost min. 80 km/h

- přívěs schválen k provozu na pozemních komunikacích a vybaven veškerým příslušenstvím k provozu na pozemních komunikacích