II/602 Brno, ul. Pražská - průtah

- výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky v celé šíři vozovky cca 6,5 - 8 m s lokální sanací podkladní vrstvy

- provozní staničení km 4,714 – 5,387

- délka úseku 673 m, opravovaná plocha povrchu vozovky – 4 956 m2

- frézování (10 cm) – 4 956 m2 / 495,6 m3

- frézování (8 cm) sanace – 300 m2 / 24 m3 (jen se souhlasem objednavatele)

- spojovací postřik z modifik. emulze 0,5 kg/ m2 - 9 912 m2

- spojovací postřik z modifik. emulze 0,5 kg/ m2 – 300 m2 (jen se souhlasem objednavatele)

- pokládka SMA 8 NH tl. 4 cm - 4 956 m2 / 148,68 m3

- pokládka ACL 16+ tl. 6 cm - 4 956 m2 / 346,92 m3

- pokládka ACP 16+ tl. 8 cm – 300 m2 / 24 m3 – jen se souhlasem objednavatele

- vybourání přídlažby ze žulových kostek (dvouřádek) – 35 m / 7 m2

- zřízení dvouřádku ze žulových kostek do betonu - 35 m / 7 m2

- předláždění žulových kostek - 22 m2

- vybourání silničních obrubníků – 20 m

- zřízení silničních obrubníků do betonového lože – 20 m

- zařezání u napojení na stávající povrch a pracovní spáry - 753 m

- zalití pracovních spár a u napojení na stávající povrch - 753 m

- ošetření mrazových trhlin (s prořezáním a zalitím) – 268 m (jen se souhlasem objednavatele)

- výšková úprava

  - uliční vpusť - 20 ks

  - revizní šachta – 23 ks

  - hrnce – 74 ks

- bezpečnost značky retroreflex nátěr – 36,6 m2

- VDZ v barvě, po měsíci v plastu:

  - V1a (0,125) - 91 m / 11,375 m2

  - V2a (3/6/0,125) – 126 / 5,198 m2

  - V2b (1,5/1,5/0,25) – 87 m / 10,875 m2

  - V2b (3/1,5/0,125) - 333 m / 27,889 m2

  - V4 (0,25) – 840 / 210 m2

  - V4 (0,5/0,5/0,25) – 80 m / 10 m2

  - V7a - 56 m2

  - V10d (0,5/0,5/0,25) – 332 m / 41,5 m2

  - V13a (0,5/0,5) – 32,5 m2

- Projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO) zajistí objednatel a realizace zajistí zhotovitel

- Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí

- Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady