Předmětem plnění je demontáž stávajících dřevěných výplní stavebních otvorů a dodávka a montáž nových plastových a hliníkových oken o stavební hloubce rámu min. 75 mm, se zasklením izolačním trojsklem.
Součástí dodávky jsou nové vnější a vnitřní parapety včetně jejich montáže a napojení na konstrukci stavby.

| pozice | typ | ks | členění | šířka | výška | barva vnitřní | barva vnější | sklo | poznámka | původní výplň |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | okno plastové | 10 | 1× svislý sloupek a 3× vodorovná příčka (4 řady × 2 pole). horní a spodní řada: 2× sklopné křídlo. střední dvě řady: 4× fixní zasklení (uspořádání 2×2). | 1560 | 3500 | bílá | bílá | čiré | horní a spodní sklopná křídla výšky 850 mm | dřevěné okno |  |
| 2 | okno plastové | 4 | otevíravě-sklopné křídlo | 980 | 1450 | bílá | bílá | čiré |  | dřevěné okno |  |
| 3 | okno plastové | 2 | otevíravě-sklopné křídlo | 770 | 1150 | bílá | bílá | čiré |  | dřevěné okno |  |
| 4 | okno plastové | 3 | sklopné křídlo | 960 | 450 | bílá | bílá | kůra |  | dřevěné okno |  |
| 5 | okno plastové | 1 | otevíravě-sklopné křídlo | 870 | 1450 | bílá | bílá | kůra |  | dřevěné okno |  |
| 6 | dveře plastové | 1 | dvoukřídlé otvíravé ven, koule-klika | 1360 | 2240 | bílá | bílá | kůra |  | dřevěné okno |  |
| 7 | dveře hliníkové | 1 | dvoukřídlé otvíravé ven, koule-klika | 1740 | 2360 | bílá | bílá | kůra |  | dřevěné dveře |  |
| 8 | střešní okno | 3 | kyvné okno | 730 | 880 | bílá | bílá | čiré |  | dřevěné okno |  |
| 9 | střešní okno | 3 | kyvné okno | 730 | 1120 | bílá | bílá | čiré |  | dřevěné okno |  |