III/41923 Násedlovice - Dražůvky

- Zesílení vozovky, vyrovnání podkladu, lokální sanace podloží

- Provozní staničení – 1,486 – 5,947 (4488 bm)

- Délka úseku 4488 m, šířka vozovky – proměnlivá 5,3 - 6 m, opravovaná plocha vozovky: cca 25581 m²

- Frézování – úsek + lokální do 10 cm – plocha:1160 m²/81,2,6m³(sanace + lokání úseky)

- Spojovací postřik 0,6kg/m² - 51402 m²

- Infiltrační postřik 0,6kg/m² – 920m²

- Sanace podkladní vrstvy – frézování tl. 10cm – 920m2/92m³

- Pokládka ACP 22+ tl. 10cm – plocha: 920 m²/92m³

- Vyrovnání podkladu ACL 16+ ø tl. 5cm – plocha: 25581m²/m³

- Pokládka AC0 11+ tl. 5 cm – plocha: 25821 m²/1304m³

- Pracovní spáry – zařezání + zarovnání + zalití 4743 bm.

- Odkop krajnice (8952 x 0,5 x 0,1) 4476m²/447,6m³

- Zřízení krajnice (8952 x 0,5 x 0,1) 4476m²/447,6m³

- VDZ v plastu - čára vodící 0,125m –8976 bm/1122m²

- Likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele

- Projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)

- Fotodokumentace provádění stavby, včetně fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí.

- Zajištění provedení a výstupu veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálu a výrobků, doklady o nakládání s odpady.

Termín dokončení 2026

https://mapy.cz/s/conuceteda