Technická specifikace

Technické parametry – kolového rýpadla včetně příslušenství pro zajištění oprav povrchu pozemních komunikací

- rok výroby max. rok 2025

- počet motohodin max. 100

- provozní hmotnost stroje min. 13 000 kg

- hloubkový dosah rýpadla min. 4 100 mm

- výkon motoru min. 80 kW

- emisní norma min. STAGE V

- hydrostatický pohon

- pohon 4x4

- pojezdová rychlost min. 40 km/h

- řízení stroje:

  - řízení dvou kol

  - řízení čtyř kol

  - krabí chod

- stroj vybaven aretací náprav – stabilizace podvozku

- stroj vybaven dvakrát lomeným výložníkem včetně stranové kinematiky pro natočení výložníku do stran min. 50° vlevo a 70° vpravo

- stroj vybaven pojistnými ventily na hydraulických válcích děleného výložníku, násady a lopaty 4 ks

- hydraulický rozvod:

  - 1 x vysokoprůtočný jednočinný/dvojčinný hydraulický rozvod z proporcionálním ovládáním vyvedeným na násadu rýpadla (pro bourací kladivo)

    - max. pracovní tlak 210 bar

    - max. průtok 120 l/min.

  - 2 x nízkoprůtočný dvojčinný hydraulický rozvod s proporcionálním ovládáním vyvedeným na násadu rýpadla (příprav pro rotační hlavici s naklápěním)

    - max. pracovní tlak 210 bar

    - max. průtok 60 l/min.

  - 1x vysokoprůtočný jednočinný/dvojčinný hydraulický rozvod z proporcionálním ovládáním vyvedený na podvozku stroje

    - max. pracovní tlak 280 bar

    - max. průtok 150 l/min

  - 1 x vysokotlaký hydraulický rozvod pro rychloupínací zařízení

- stroj vybaven upínací deskou pro připojení dodatečného příslušenství

- uzamykatelná kabina s topením a automaticky řízenou klimatizací

- kabina vybavena:

  - vzduchem odpruženou sedačkou včetně vyhřívání

- stroj dále vybaven:

  - osvětlením pro provoz na pozemních komunikacích

  - pracovním osvětlením

  - výstražným majákem oranžové barvy

  - výstražným signálem při couvání

  - držák registrační značky včetně osvětlení

  - přečerpávacím čerpadlem pohonných hmot

- stroj dodán včetně příslušenství:

  - Titl-rotátor včetně rychloupínače lžic

  - 1 ks lžíce šířky 600 mm se zuby a s čepy pro rychloupínač

  - 1 ks lžíce šířky 400 mm se zuby a s čepy pro rychloupínač

  - 1 ks pevné svahovací lžíce šířky 1 500 mm s čepy pro rychloupínač

  - 1 ks hydraulicky ovládané frézy na asfalt včetně stranového posuvu a adaptéru pro upnutí do upínací desky

    - fréza upnuta na podvozku

    - hloubka frézování max. 170 mm

    - šíře frézovacího bubnu min. 550 mm

    - frézovací buben osazen vyměnitelnými zuby v počtu min. 50 ks

    - fréza vybavena integrovaným skrápěním

    - fréza vybavena naklápěním ve dvou rovinách

  - 1 ks hydraulicky ovládaného smetáku s pracovním záběrem min. 1 200 mm, vč. zásobníku o objemu min. 0,3m3 a integrovaného skrápění

  - 1 ks hydraulického demoličního kladiva o hmotnosti min. 110 kg vybaveného sekáčem o šíři min. 350 mm a síle úderu min. 300 J

  - hydraulická fréza na asfalt, hydrauliky ovládaný smeták včetně demoličního kladiva se sekáčem jsou na stroji osazeny současně – nejedná se o samostatné příslušenství upínané individuálně na rameno stroje

  - 1 ks hydraulické vibrační desky

    - hmotnost min. 300 kg

    - plocha hutnící desky min. 440 x 850 mm

    - hutnící síla min. 27 kN

    - upínání vibrační desky pod Tilt-rotátor

  - 1 ks upínací desky umožňující upnutí smetáku a hydraulického demoličního kladiva společně na pracovní rameno stroje

  - 1 ks radlice

    - upnutí radlice na podvozek stroje místo hydraulické frézy na asfalt

    - hmotnost radlice min. 390 kg

    - rozměry radlice min. 2450 x 760 x 360

- stroj musí již být evidován v registru vozidel ČR

- dodavatel souhlasí s instalací systému GPS