Technická specifikace

Technické parametry – 1 ks traktorového nosiče včetně tandemové sekačky travních porostů

Traktorový nosič:

- rok výroby max. 2024

- počet motohodin max. 400

- motor:

  - objem motoru min. 4 000 cm3

  - jmenovitý výkon motoru min. 130 HP (měřeno bez případného systému navyšování výkonu),

  - automatické předehřívání nasávaného vzduchu při startu motoru v chladných podmínkách, ohřev chladící kapaliny motoru pro zimní starty,

  - předehřev bloku motoru a oleje převodovky v zimním období

  - alternátor min. 150 A

  - splňující emisní normu min. STAGE V

- převodovka:

  - automatická CVT

  - přepravní rychlost v rozmezí 0–40 km/h

  - řazení vpřed i vzad bez použití spojkového pedálu – elektrohydraulická reverzační plně synchronizovaná, řazení pod zatížením

  - automaticky spínaný pohon 4x4

  - uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, spínání elektrohydraulicky

- přední náprava:

  - robustní konstrukce

  - odpružená

  - nosnost min. 4 800 kg

  - uzávěrka přední nápravy, spínaná elektrohydraulicky

- hydraulický systém:

  - s možností regulace průtoku

  - společná olejová nádrž s převodovým olejem

  - výkon hydraulického čerpadla pro pohon externích nástaveb min. 130 l/min.

  - min. 4 elektronické zadní vnější okruhy – dvojčinné, plovoucí poloha

  - jeden volný okruh – zpětná větev

  - min. 3 páry hydraulických rychlospojek vyvedeních k přední upínací desce

  - bezúkapové rychlospojky

  - tříbodový závěs kategorie 2/3 s rychloupínáky včetně dvou externích zvedacích pístů včetně externího ovládání na zadních blatnících

  - elektrohydraulické spínání PTO pod zatížením

  - mechanické řazení PTO

  - zvedací síla tříbodového závěsu min. 7 500 kg

  - automatický stabilizátor zadního tříbodového závěsu

- kabina:

  - odpružená

  - automatická klimatizace s filtrací nasávaného vzduchu

  - sedadlo řidiče, vyhřívané, odpružené vzduchem

  - sedalo spolujezdce

  - nastavitelný sloupek řízení ve dvou směrech

  - digitální přístrojová deska

  - multifunkční loketní opěrka

  - otevíratelné střešní okno

  - vyhřívaná vnější zrcátka, elektricky nastavitelná

  - vyhřívané přední a zadní okno

  - stěrač předního a zadního okna s ostřikovačem

  - sluneční clona na střešní a čelní okno

  - elektronický odpojovač akumulátoru v kabině i u nástupních schodů

  - autorádio s Bluetooth

  - schránka na nářadí

  - min. 2 páry přídavných pracovních světlometů vpředu

  - min. 2 páry přídavných pracovních světlometů vzadu

  - přídavné sdružené světlomety (tlumené/dálkové), umístěné vpředu na sloupcích nebo střeše kabiny, nahrazující hlavní přední světlomety

  - na střeše kabiny umístěna LED výstražná rampa oranžové barvy-homologace dle EHK 65 TA1 v režimu střídavého záblesku, Homologace dle EHK10, Schválení Ministerstva dopravy ČR (ATEST 8SD)

- příslušenství:

  - základní povinná výbava (sada žárovek, lékárnička, trojúhelník, zvedák, základní nářadí, klíč na kola, hadice ke kompresoru, návod k obsluze)

  - 1 + 2 hadicové vzduchové brzdy pro přívěs

  - zadní vývodový hřídel min. 4rychlostní 540/540E/1 000/1000 E ot/min

  - přední vývodový hřídel spínatelný pod zátěží spojkou v olejové lázni 1 000 ot./min.

  - zadní etážový výškově stavitelný závěs na čep pro vlek

  - přídavný závěs pro jednonápravový vlek

- další vybavení:

  - největší technicky povolená hmotnost traktoru min. 11 000 kg

  - přední upínací deska dle normy DIN 76060 vel. 3/5 homologovaného typu

  - oboustranná hydraulická blokace výkyvu přední nápravy, trvale zastavěna na traktoru s možností její využití pro různé typy nástaveb, které namáhají traktor na krut. (např. žací ramena, mulčovače, příkopové frézy apod.)

  - zadní disky plné – odpovídající zatížení zařízením

  - uzamykatelné víčko palivové nádrže

  - možnost připojení ovládacího panelu (elektroniky) k systému GPS – sledování činnosti ramenové a podsvodidlové sekačky (min. seče/neseče)

  - barva traktoru oranžová RAL 2011 (musí převažovat)

  - radiální pneumatiky s komunálním vzorkem vpředu/vzadu (ne šípový vzorek)

  - na traktorovém nosiči instalována min. dvojice kamer včetně monitoru v kabině nosiče – přesné umístění bude odsouhlaseno se zadavatelem před dodáním

Specifikace tandemové sekačky travních porostů:

  - rok výroby tandemové sekačky max. 2024

  - počet motohodin max. 200 mth

  - osazení na čelní upínací desce traktorového nosiče DIN 76060 vel. 3/5

  - pohon zajištěn od hydraulického agregátu poháněného od zadního vývodového hřídele traktorového nosiče

  - hydraulické zařízení s axiálním čerpadlem o výkonu min. 65 l/min. olejovou nádrží a kardanovým hřídelem

  - chladič oleje

  - nadlehčování adaptérů (akumulátor)

  - samostatné ovládání hydraulických válců pro individuální či soustavné ovládání pohybových funkcí hydraulických válců

  - systém skládání sekaček před nosičem

  - transportní šířka max. 2 500 mm

  - žací ramena robusní kontstrukce

  - příkopová sekačka a podsvodidlová sekačka umístěna na jednom společném rámu

  - možnost demontování podsvodidlové sekačky a používání příkopové sekačky samostatně

  - elektro-hydraulické, proporcionální CAN-Bus ovládání

  - pro obě sekačky společný barevný dotykový displej s menu v českém jazyce včetně zobrazování provozních informací

  - aktivní, rozsahově nezávislá regulace přítlaku a max. kontaktního tlaku na hlavě sekačky. Kontaktní tlak i tlak na pravou či levou hranu sekací hlavy nastavitelný od   0 -100 %, na ovládacím panelu v kabině řidiče

  - ovládání obou sekaček (podsvodidlové i ramenové) pomocí jednoho ovladače, všechny funkce ramene jsou plně proporcionálně ovládané

  - plovoucí poloha ramene a úhlu žacího adaptéru

  - barva RAL 2011

  - hmotnost min. 2 450 kg

  - vybavení zadním ventilátorem na odstranění sečené hmoty z komunikace

  - podsvodidlová sekačka:

    - sekačka umístěna vepředu na paralelním rameni

    - pracovní záběr min. 1 300 mm

    - výška sekací hlavy max. 300 mm

    - náklon sekací hlavy min. 0 – 25°

    - výška strniště v rozmezí 40 – 80 mm

    - hmotnost min. 950 kg

    - pracovní rychlost do 8 km/h

    - pracovní rozsah vpravo – uprostřed – vlevo

    - automatické funkce tlačítek na ovládacím panelu

    - možnost přechodu z automatického režimu na ruční ovládání

    - automatické sklápění – uhýbání před překážkou (sloupky svodidel, dopravní značky apod.) včetně návratu do pracovní polohy

    - možnost nastavení ovládání (návrat do pracovní polohy a uhýbání) v závislosti na pracovní rychlosti

  - příkopová sekačka:

    - možnost bočního posuvu min. o 1 500 mm – vlevo/vpravo od středu traktoru

    - možnost nastavení sekačky pod úhlem min. 15° směrem vřed

    - hydraulická ochrana hlavního ramene o min. 50°směrem vzad s bezpečnostní pojistkou

    - možnost práce vpravo/vlevo od středu traktoru

    - elektrické zapínání/vypínání pohonu žací hřídele

    - plynulé odlehčování výložníku v pracovní poloze

    - min. dosah ramene od středu (osy) traktoru min. 7,2 m

    - žací hlava s pracovním záběrem min. 1 200 mm

Další doplňující požadavky:

na traktorové nosiči, sekacím rameni a podsvodidlové sekačce nebudou umístěny žádné reklamní samolepky atd. výjimku tvoří bezpečností piktogramy, servisní informace a výrobní štítky.