Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky

-

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace – popis prací

# Práce podlahářské

U těchto učeben bude po odstranění stávající krytiny provedeno vyspravení stávajícího podkladu, zapravení drážek po rozvodech elektroinstalace, poté bude provedena hloubková penetrace. Po vytvrdnutí, bude provedena nivelace a následně pokládka zátěžové krytiny vhodné do školských zařízení. Pokládka bude provedena lepením s neviditelnou spárou. Dekor vybere zástupce vedení školy po dodání vzorníků.

Učebna 207 rozměry: 9 x 6,25

Učebna 210 rozměry: 8,85 x 6,25

V této učebně dojde pouze k odstranění PVC soklů, po dokončení stavebních úprav dojde k nalepení soklů nových.

Učebna 206 rozměry: 10 x 6,25

# Sádrokartonové podhledy a obvodové zdivo

Stávající štukový strop bude zpevněn a zaklopen sádrokartonovým systémem, Skladba stávajícího stropu: na borovicovém trámoví jsou borovicové fošny tl. 32, rákosové rohože se štukovou maltou. Tento strop je více než 120 let starý, proto požadujeme jeho zpevnění posílením sádrokartonové konstrukce. Přímý závěs max. po 500 mm, ukotvený min. dvěma vruty L 60. Dvojitý rošt, rozteč max. 500. Vše, bude po dokončení sádrokartonářských pracích, ošetřeno penetrací a minimálně dvěma vrstvami vnitřního nátěru jako ostatní zdivo.

Sádrokartonářské práce je nutno koordinovat s externí elektrikářskou firmou.

Učebna 206 rozměry: 10 x 6,25

Učebna 207 rozměry: 9 x 6,25

Učebna 210 rozměry: 8,85 x 6,25

Obvodové zdivo je opatřeno několika vrstvami vnitřního nátěru. Tento bude po navlhčení odstraněn až na štuk. Po zabroušení, bude provedena hloubková penetrace, min. dvě vrstvy lepidla s perlinkou. Rohy budou opatřeny omítkovými rohovými profily. Kolem oken, bude provedeno odstranění zvětralých zapěnění oken.  Po vyrovnání okenního rámu a znovu upevnění, dojde k novému zapěnění. Ostění bude opatřeno vnitřní začišťovací okenní lištou s perlinkou.

Povrch bude opatřen štukem a po penetraci minimálně dvěma vrstvami otěruvzdorného vnitřního nátěru bělosti min. 86 % BaSO4.

Učebna 206 rozměry: 10 x 6,25

Učebna 207 rozměry: 9 x 6,25

Učebna 210 rozměry: 8,85 x 6,25

- Výška učeben je 3,75

# Výmalba

Odstranění nesoudržných vrstev, penetrace podkladu, 2 x nátěr otěruvzdorný vnitřní, bělost min. 86% BaSO4.

Malířské práce je nutno koordinovat s externí elektrikářskou firmou.

Učebna 318 rozměry: 8,75 x 7,30

- Výška učebny je 3,61