Stavba:

VYSPRÁVKY - II/379 Vyškov-Drnovice, III/37926 Drnovice-Luleč, II/431 Vyškov

# Technická zpráva

Srpen  2015

Zpracoval: Ing. Richard Pokorný

1. Identifikační údaje

Název stavby:                                  VYSPRÁVKY - II/379 Vyškov - Drnovice, III/37926

Drnovice - Luleč, II/431 Vyškov

Investor stavby:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5

601 82 Brno

IČ objednatele:	0070932581

DIČ objednatele:	CZ70932581

Bankovní spojení objednatele:	KB  27-8601490267/0100

Statutární zástupce objednatele:	Ing. Jan Zouhar, ředitel SÚS JMK

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Gardelka, vedoucí oblasti Vyškov

Zástupce ve věcech technických:	Jan Olejníček, vedoucí TSÚ oblasti Vyškov

Místo stavby:           	Jihomoravský kraj, CZ 062

Okres Vyškov, CZ 0626

Obec: Vyškov, Drnovice, Luleč

Vypracoval:	Ing. Richard Pokorný, SÚS JMK, oblast Vyškov

Druh stavby:	Oprava výtluků

Začátek stavby:	srpen 2015

Konec stavby:	říjen 2015

2. Technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Stavba řeší opravu výtluků na silnicích II/379, II/431 a III/37926 (viz situace).

Oprava bude probíhat na těchto úsecích: II/379 Vyškov – Drnovice – délka úseku cca 1,5 km

II/379 Drnovice - směr Ježkovice (ZÚ: křiž. Mlýnská x Stará cesta – KÚ: DZ konec obce Drnovice) – délka úseku cca 700 m

II/431 Vyškov (ul. Nádražní) – délka úseku cca 250 m

III/37926 Drnovice – Luleč – délka úseku cca 3,0 km

Frézování: bude provedeno v tloušťce do 50mm (100mm) s odvozem vyfrézovaného materiálu na skládku objednatele, tj. skládka SÚS Letiště Vyškov

Pokládka: asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 50 mm

Podmínka realizace: při opravě výtluků bude použita malá fréza a k pokládce nové obrusné vrstvy bude použit malý finišer!

3. Provádění stavby

Přechodné dopravní značení bude provedeno dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a dle Pomůcky pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích mimo obec i v obci (CDV 2003 – metodický pokyn).