TECHNICKÁ ZPRÁVA

k stavebnímu objektu SO 203

Most  ev.č. 49912-2 přes Zábařincový potok

k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR)

na akci

III/499 18 HRUBÁ VRBKA, PRŮTAH

# Identifikační údaje mostu

Název mostu		203 – Most  ev.č. 49912-2 přes Zábařincový potok

Pozemní komunikace 		sil. III/499 12

Bod křížení	 			sil. III/499 12 s osou Zabařincového potoka

x=537905,919; y=1203043,925 (JTSK-S)

Staničení křížení			km 0,019 764 rekonstrukce sil III/499 12

Staničení přemosťované překážky 	nezjištěno

Úhel křížení 				89,40g

Volná výška nad dnem vodoteče	1,38 m

# Základní údaje o mostu

## Charakteristika mostu

Druh převáděné komunikace:	pozemní komunikace

Přidružitelnost k jiným zařízením:	nepřidruženo

Překračovaná překážka:		Zabařincový potok

Počet mostních polí:			1

Počet mostovkových podlaží:		jednopodlažní most

Výšková poloha mostovky:		horní mostovka

Měnitelnost základní polohy:		nepohyblivý most

Doba trvání:				trvalý most

Průběh trasy na mostě:		trasa je v levostranné přechodnici A=102,47, L= 30 m, niveleta stoupá ve spádu 0,3%.

Situativní uspořádání:			šikmý most

Projektovaná zatížitelnost:		normová zatížitelnost r. postavení 1975

Hmotná podstata:			masivní most

Členitost hlavní nosné konstrukce:	plnostěnný most

Výchozí charakteristika:		deskový  most prefabrikovaný

Konstrukční uspořádání příč. řezu:	otevřeně uspořádaný most

Omezení volné výšky na mostě:	napříč nad mostem je vedeno nadzemní vedení NN

délka přemostění			3,05 m

délka mostu				7,02 m

délka nosné konstrukce		3,65 m

rozpětí 				3,35 m

šikmost mostu			levá 89,40g

volná šířka mostu			7,00 m

šířka průchozího prostoru 		na mostě není chodník

šířka mostu				7,40 m

výška mostu nad dnem		1,93 m

stavební výška				0,56 m

plocha nosné konstrukce mostu	25,5 m2

zatížení mostu				převzato z ML 2006

Normální	Vn=20 t

Výhradní	Vr=47 t

Vyjímečné	Ve= 298 t

Jedinou nápravou	15 t

# Zdůvodnění mostu a jeho umístění

Most převádí stávající silnici III/499 12 přes Zabařincový potok. Most bude zachován, provede se pouze jeho rekonstrukce.

Klasifikační stupeň stavu mostu:

- Nosná konstrukce:	III – Dobrý

- Spodní stavba:	IV – Uspokojivý

Zabařincový potok má lichoběžníkový tvar koryta. Šířka ve dně je cca 1,0 m. Sklon stávajících břehových svahů je cca 1:2. Nosná konstrukce má volnou výšku nad dnem stávajícího koryta cca 1,35 m. Zástupci ZVHS Hodonín požadují, aby tvar koryta pod mostem měl složený profil se svahy 1:1 s odlážděním, úprava toku se provede na vzdálenost 10 m před a 10 m za mostem. Zpevnění koryta potoka bude zakončeno betonovými prahy šířky 0,25 m.

Most se nachází na východním okraji obce Hrubá Vrbka ve směru příjezdu od Velké nad Veličkou. Most se nachází na začátku zástavby a to po levé i pravé straně silnice.

Stávající inženýrské sítě v oblasti mostu:

- Cca 3,0 m vpravo od mostu se nachází 2 vedení optických kabelů. Ochranné pásmo je 1,5 m na obě strany.

- Cca 7,5 m vpravo od mostu se nachází středotlaké vedení plynu. Ochranné pásmo je 1,0 m na obě strany.

- Cca 1,0 m vlevo od mostu se nachází kanalizace. Ochranné pásmo je 1,5 m na obě strany.

- Cca 7,0 m za mostem (ve směru Hrubé Vrbky) začíná při levém okraji silnice III/499 12 vedení kanalizace. Ochranné pásmo je 1,5 m na obě strany.

- Nad mostem je napříč nad silnicí III/499 12 vedeno vedení NN. Bez ochranného pásma.

- Na lící opěry č.2 je zavěšen kabel vedení NN.

Nosná konstrukce mostu je tvořena 7 ks železobetonových prefabrikovaných desek ŽMP 62 (skladebná délka 3,6 m, šířky 980 mm). Stávající most je dle mostního listu proveden jako prostá deska. Nosná konstrukce je uložena na masivních opěrách. Opěry jsou provedeny dle mostního listu z kamene. Projektant předpokládá, že se jedná pouze o kamenný obklad monolitických betonových opěr.

Stávající vozovka má předpokládané složení:

Vozovka (AB kryt)	80 mm

ochrana izolace	30 mm

izolace	10 mm

vyrovnávací beton	30÷100 mm

celkem	150÷220 mm

Návrh rekonstrukce mostu:

1.	Na nosné konstrukci dojde k odstranění mostního svršku až na horní povrch nosné konstrukce. Kotevní prvky říms se nebudou odstraňovat

2.	Povrch nosné konstrukce bude otryskán tlakovou vodou. Horní povrch nosné konstrukce bude upraven pro položení vyrovnávacího betonu dle platných předpisů.

3.	Viditelné části spodní stavby budou otryskány tlakovou vodou. Obnažená výztuž bude odrezena a opatřena ochranným nátěrem příp. vyměněna. Beton spodní stavby bude reprofilován na původní rozměry. U kamenného obkladu opěr bude provedena oprava spárování.

4.		Ze dna koryta bude odstraněný naplavený materiál. Tvar koryta bude upraven a dno bude na délku 10 m před a za mostem zpevněno lomovým kamenem uloženým do betonu.

5.	Provede se nový mostní svršek (vyrovnávací beton, izolace, římsy, vozovka)

6.	Osadí se nové zábradlí se svislou výplní

Úpravou nivelety dojde ke snížení stávající nivelety o 2 cm.

Nová vozovka se provede v následující skladbě:

vozovka AB kryt	70 mm

ochrana izolace	35 mm

izolace	5 mm

vyrovnávací beton	30÷100 mm

celkem	140÷210 mm

Vyrovnávací beton bude mít pod vozovkou střechovitý příčný sklon 2,5 %. Pod římsami bude vyrovnávací beton proveden v proti spádu 4% směrem k ose komunikace. Vozovka na mostě bude provedena ve střechovitém příčném sklonu 2,5% (původní příčný sklon byl 2%).

Na mostě jsou monolitické železobetonové římsy šířky cca 0,5 m. Stávající římsy jsou navrženy s odraznými obrubníky. Stávající římsy se odstraní, stávající kotvení říms se zachová a využije se při kotvení nových říms. Horní povrch říms je vyspádován 4,0 % vždy směrem do vozovky. Nové římsy jsou navrženy z provzdušněného železobetonu, šířka nově navržených říms je 700 mm. Výška nových říms je 15 cm nad přilehlým povrchem komunikace (odrazné obrubníky).

Na obou římsách je navrženo ocelové zábradlí se svislou výplní dle ČSN 73 6201. Výška zábradlí je 1100 mm. Zábradlí bude do říms kotveno přes patní plech hmoždinkami

Na horní hraně nově provedeného vyrovnávacího betonu je navržena celoplošná izolace. Izolace musí splňovat požadavky ČSN 73 6242 v celém rozsahu použití. Povrch izolace bude odvodněn mimo nosnou konstrukci podélným a příčným spádem horní hrany vyrovnávacího betonu. Izolace bude přetažena na rubové strany jednotlivých opěr pod spodní hranu nově navržené vozovky mimo most.

Tvar koryta pod mostem bude upraven do složeného profilu se svahy 1:1. Ve dně bude míst koryto pod mostem šířku 1,0 m. Dno bude provedeno jako úžlabí s příčným spádem 5%. Tvar koryta pod mostem je patrný z výkresové dokumentace.

Koryto bude zpevněno lomovým kamenem tl. 200 mm do betonu tl. 100 mm

Úprava koryta bude provedena v délce 10 m před a za mostem. Úprava koryta bude ukončena betonovými patkami 250 x 800 mm.

Na lící opěry č. 2 je zavěšen kabel vedení NN. Během rekonstrukce mostu je nutné tento kabel ochránit.

Rekonstrukce mostu bude probíhat za vyloučeného provozu. Rekonstrukci mostu je nutné zkoordinovat s realizací ostatních stavebních objektu stavby.

V Brně září, 2008								Ing. Martin Vacek