Technická zpráva

k mostnímu objektu SO 202 – Most ev.č. 49918-3 přes Kuželovský potok

dokumentace akce

"III/49918 Hrubá Vrbka, průtah"

1. Identifikační údaje mostu

1.1 Stavba :           	III/49918 Hrubá Vrbka, průtah

1.2 Název mostu : 	Most ev.č. 49918-3 přes Kuželovský potok

1.3 Katastrální území : Hrubá Vrbka

1.4 Kraj:		Jihomoravský

1.5 Objednatel :	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

1.6 Investor :     	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

1.7 Správce mostu :		SÚS JMK, oblast Hodonín, Brněnská 3254, 695 15 Hodonín

1.8 Projektant mostu :	Linio Plan, s.r.o. Stránského 39, 616 00 Brno

Manažer projektu: Ing. Josef Iščuk

1.9 Pozemní komunikace:			silnice III/49918

1.10 Křížení mostu s překážkami : 	osa silnice III/49918 s osou Kuželovského potoka

Y=538 559,974 	X=1 203272,135

1.11 Staničení na komunikaci III/49918:	km 0,768 67

1.12 Úhel křížení:				86,827 g

2. Základní údaje o mostě

2.1 Charakteristika mostu

Druh převáděné komunikace:		pozemní komunikace

Přidružitelnost k jiným zařízením:		nepřidruženo

Překračovaná překážka:			Kuželovský potok

Počet mostních polí:				1

Počet mostovkových podlaží:		jednopodlažní most

Výšková poloha mostovky:			horní mostovka

Měnitelnost základní polohy:			nepohyblivý most

Doba trvání:					trvalý most

Průběh trasy na mostě:		komunikace je na mostě v přímé a v levostranné přechodnici, niveleta je v údolnicovém oblouku o R=900 m, dále stoupá 1,27%

Projektovaná zatížitelnost:		normová zatížitelnost, tř. A dle ČSN 73 6203

Hmotná podstata:				monolitický železobetonový

Členitost hlavní nosné konstrukce:		plnostěnný most

Výchozí charakteristika:			rámový most

Konstrukční uspořádání příč. řezu:		otevřený monolitický rám

Omezení volné výšky na mostě:		most s neomezenou volnou výškou

2.2 Délka přemostění			5,02 m

2.3 Délka mostu				9,09 m

2.4 Délka nosné konstrukce			6,34 m

2.5 Rozpětí polí				5,57 m

2.6 Šikmost mostu				levá prom. 86,83g

2.7 Volná šířka mostu			mezi obrubami 6,0 m, mezi zábradlím 8,50 m

2.8 Šířka průchozího prostoru		1,50 m

2.9 Šířka mostu				mezi líci říms 9,10 m

2.10 Výška mostu nad dnem		cca 2,30 m

2.11 Stavební výška				0,62 m

2.12 Plocha nosné konstrukce mostu	6,22 x 8,78 = 54,61 m2

2.13 Zatížení mostu				Dle ČSN 73 62003, zatěžovací tř. A

2.14 Důležitá upozornění:	V průběhu výstavby je nutno provádět geodetická a korozní měření (dle jejich výsledků provádět opatření během výstavby)

3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění

3.1. Územní podmínky

Most převádí komunikaci III/49918 a levostranný chodník v obci Hrubá Vrbka přes Kuželovský potok. Stávající most nevyhovuje šířkovým uspořádáním a má sníženou únosnost (33, 40 a 66 t). Stavební stav nosné konstrukce je dle mostního listu klasifikován stupněm V – špatný. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto stávající mostní objekt rozebrat a nahradit novým mostem. Vlevo u mostu se nachází lávka pro pěší, jejíž technický stav je také velmi špatný. Z těchto důvodů bude pěší provoz sveden na nový most.

Situace v oblasti mostu je stísněná, vlevo na výtokové straně je poloha mostu limitována sítěmi (potrubí), které vedou v bezprostřední blízkosti mostní konstrukce. Světlost mostního otvoru je stanovena s ohledem na průtokové množství vody Q100=10,5 m3/s. Most převede toto množství vody s rezervou 0,5 m od dolní hrany nosné konstrukce. Součástí stavby je úprava koryta v minimální délce.

3.2 Charakter překážky a převáděné komunikace

Komunikace je v místě mostu v přímé na kterou navazuje levostranná přechodnice. Niveleta na začátku mostu je v údolnicovém výškovém oblouku o poloměru R=900 m, dále stoupá 1,27 %. Šířka mezi obrubami je 6,0 m, komunikace na mostě má střechovitý sklon 2,5 %, chodník má příčný sklon 2% k vozovce. Římsa vpravo má příčný sklon 4% do vozovky.

Šířkové uspořádání na mostě:

jízdní pruh		2 x 3,00		6,0 m

bezpečnostní odstup	2 x 0,50		1,0 m

šířka průjezdného prostoru			7,0 m

Stávající koryto v oblasti mostu má šířku prom. 1,5 - 3,1 m. V rámci stavby nového mostu bude upraveno, s ohledem na kapacitu mostního otvoru je šířka ve dně 1,50 m, svahy mají sklon 1:1,5. Šířka koryta v oblasti mostu byla proti stávajícímu stavu zúžena z důvodu soustředění malých průtoků. Před a za mostem koryto plynule navazuje na stávající stav. Vlevo na vtoku se rozebere část stávající zdi. Na zeď plynule naváže křídlo nového mostu. Koryto je v oblasti mostu zpevněno dlažbou z kamene do betonu, zpevnění a úprava profilu je ukončena betonovými prahy. Vyústní objekty kanalizace, které budou stavbou zasaženy, budou znovu vybudovány.

4. Technické řešení mostu

4.1 Popis konstrukce mostu

Mostní objekt je navržen jako monolitický železobetonový rám o jednom poli z betonu B425 (C30/37). Rámová příčle má kolmou světlost 4,92 m (šikmou v ose komunikace 5,02 m),  tl. uprostřed rozpětí je 0,50 m, v rámových rozích jsou krátké náběhy 0,3x0,3 m. Horní úroveň příčle  v podélném i příčném směru sleduje směrové a výškové vedení komunikace. V oblasti říms je horní povrch nosné konstrukce navržen v protispádu 4%.

Rámové stojky mají tl. 0,65 m, na ně navazují základové bloky šířky 1,3 m, výšky 0,9 m. Do těchto základových pasů je vetknuta řada velkoprůměrových vrtaných pilot. Do svislých stěn rámu jsou na krajích vetknuta zavěšená monolitická svahová křídla.  Přechodová oblast je nasypána ze zeminy velmi vhodné (dle ČSN 73 1002) s mírami zhutnění pro pláň zemního tělesa. Tloušťka vrstvy může být maximálně 30 cm. Za opěrami jsou navrženy betonové klíny, které nahrazují funkci přechodových desek. Před zahájením prací na dalším stupni projektové dokumentace je nutno provést podrobný geologický průzkum, korozní průzkum a čerpací zkoušku.

4.2 Mostní svršek a odvodnění

Na mostě je navržena následující konstrukce vozovky:

ABS I					40 mm

ABH I					40 mm

LAS IV				35 mm

Izolace			  		  5 mm

Celkem	         		         120 mm

V průjezdním prostoru je navržena celoplošná izolace s pečetící vrstvou a ochranou LA.  Izolace pod římsou je navržená ve stejném složení jako pod vozovkou, pouze ochrana nebude z LA, ale z ochranného izolačního pásu.

Voda z povrchu vozovky je svedena příčným sklonem k římse a odtud podélným sklonem u obrub do nových kanalizačních vpustí. Na mostě nejsou navrženy odvodňovače. Izolace nosné konstrukce je odvodněna odvodňovacími trubičkami.

Na mostě jsou navrženy monolitické železobetonové římsy, šířky 2,3 a 0,8 m. Horní povrch levé římsy (v místě chodníku) je ve sklonu 2%, pravá římsa má sklon 4%. Do říms je osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,10 m.

5. Podmiňující předpoklady

5.1 Provádění mostu

Doprava po dobu stavby v oblasti mostu bude zachována po provizorní objížďce, přes Kuželovský potok bude zřízeno mostní provizorium. Jelikož most se nachází ve stísněných podmínkách, není možno vybudovat provizorní obtok. Potok bude po dobu stavby zatrubněn, voda bude čerpána z čerpacích studní. Přesto je nutno počítat s rizikem zaplavení staveniště při přívalových deštích.

5.2 Vztah k území

V oblasti mostu se nachází kabely VO, kabely NN, nadzemní vedení NN, kanalizace, plyn STL, místní rozhlas a vodovod. V rámci stavby bude přeložen sloup místního rozhlasu včetně vedení, bude provedena přeložka kabelu VO a NN a provede se přeložka kanalizace včetně vybudování nového výustního objektu viz. příloha „Celková situace stavby“.

5.3 Související  (dotčené) objekty stavby

SO 002 – Demolice mostu ev.č. 49918-3

SO 101 – Rekonstrukce silnice III/49918

SO 142 -  Chodník (sil. III/49918)

SO 432 – Přeložka kabelu NN (u mostu SO 202)

SO 452 – Přeložka kabelů v.o. (u mostu SO 202)

SO 471 – Přeložka místního rozhlasu

6. Doklady

Návrh mostního objektu byl projednáván a upřesňován na pravidelných výrobních výborech, v závěru projekčních prací byla projektová dokumentace projednána se zástupci investora a správce. Všechny doklady jsou v dokladové části projektové dokumentace.

V Brně, září 2008  						Ing. Michal Hlavatý