ARCH.Č.SÚS JMK

05/04 – 107

### Investiční záměr

#### Název příspěvkové organizace 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

##### Název stavby 		III/4951 Domanín - průtah

Evidenční číslo

Funkční třídění rozpočtové skladby

## Datum zpracování		 	14.7.2006

## Zpracovatel 			 	Stavba a údržba silnic s.r.o.

Riegrova 37

690 02 Břeclav

IČO 26264081

Předkládající organizace	 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Ing. Jan Zouhar, ředitel organizace

Schválení investičního záměru	Rada Jihomoravského kraje

Usnesením č.

## Základní údaje

1/ Název stavby 			III/4951 Domanín - průtah

2/ Místo stavby			Domanín

katastrální území: Domanín, 630608

č. silnice:III/4951

parcela č. viz příloha

3/ Charakter stavby 			rekonstrukce

4/ Stavebník 				Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno, IČ: 70888337, DIČ:CZ70888337

zastoupený

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,

příspěvkovou organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno

5/ Uživatel				Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70932581, DIČ: CZ70932581

6/ Vlastník objektu, pozemku 	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70888337, zřizovatel uživatele

7/ Zdůvodnění nezbytnosti stavby

Zdůvodnění

- vozovka v součastné době nevyhovuje provozu na ní. Nárůst automobilové dopravy má vysoké nároky na komunikace a jejich kvalitu, která je zde nedostatečná.

- na vozovce se vyskytují četné poruchy v podobě trhlin, výmolů a deformací. Vozovka je z tohoto důvodu v havarijním stavu. Dlážděný kryt vykazuje četné deformace.

- Aby komunikace splňovala požadavky současného trendu zklidňování a bezpečnosti provozu komunikací je v místě mezi kostelem a základní školou navržen středový ostrůvek s přechodem pro chodce

- Součástí stavby je rekonstrukce prostoru autobusových zastávek.

8/ Popis stavby

Jedná se o komunikaci v intravilánu obce Domanín. Projekt řeší rekonstrukci vozovky o celkové délce 1577,0 m. Komunikace je navržena ve dvou šířkových profilech. Ve staničení 0,000-0,646 a 1,208-1,577 v šířce 6,0 m mezi obrubami a ve staničení 0,646-1,208 v šířce 7,0 m mezi obrubami.

Návrh technologie rekonstrukce vychází ze zatížení komunikace, požadavku investora a ze zkušeností projektanta. Technologie rekonstrukce je celková výměna konstrukce vozovky. Rekonstruovaná komunikace zachovává stávající výškové vedení trasy komunikace. Směrové řešení se odvíjí od zbudovaní středového ostrůvku a zbudování odstavných pruhů. stavba bude navazovat na vybudování kanalizace v obci. Součástí stavby je vybudování autobusových zastávkových zálivů s přilehlým chodníkem. Tyto zálivy si vyžádají přeložku jednoho sloupu VO.

Odvodnění komunikace bude realizováno rekonstruovanými stávajícími a novými dešťovými vpustmi.

9/ Vyhodnocení efektivnosti investice a vyhodnocení ostatních účinků investice

Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ke zlepšení životního prostředí v obci Domanín.

10/ Náklady stavby

Předpokládané celkové náklady stavby v tis.Kč (vč.DPH)	34 606,6   tis. Kč

Z toho projektová příprava (vč. DPH)                                     2 534,7   tis Kč

11/ Zdroje financování

Celkové zdroje (v tis.Kč vč. DPH)                                       34 606,6     tis. Kč

z toho:

investiční dotace 						        0,0     tis. Kč

Investiční fond stavebníka					34 119,1     tis. Kč

Obec Domanín						     487,5     tis. Kč

# 12/ Územně technické podmínky pro přípravu území

Komunikace jsou součástí krajské silniční sítě.

Stavba se dotýká inženýrských sítí.

Rekonstrukce zlepší životní prostředí. Zbudováním nového krytu dojde k celkovému zlepšení vlastností komunikace a to například z hlediska hlučnosti, exhalacím z provozu, bezpečnosti silničního provozu apod.

Komunikace, odstavné pruhy a autobusové zastávky jsou na pozemcích jihomoravského kraje nebo obce Domanín, pouze dvě napojení na krajskou silnici leží na soukromém pozemku.

13/ Majetkoprávní vztahy

Není řešeno

14/ Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby

V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích bez zvláštních požadavků.

15/ Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému nezaměstnanosti

Není řešeno

16/ Údaje o předpokládaném způsobu zadávání veřejných zakázek

Jednací řízení bez zveřejnění (§27 zákona o veřejných zakázkách)

17/ Propočet předpokládaných nákladů akce

| p.č. | položka | cena celkem (bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rekonstrukce silnice III/4951, ostrůvek | 26 541 495 Kč |
| 2 | Odstavné pruhy, zastávky, chodníky, přeložka VO | 409 680 Kč |
| 3 | Majetkoprávní příprava – Město | Kč |
| 4 | Příprava projektové dokumentace, průzkumy | 2 130 000 Kč |
| CELKOVÁ CENA (bez DPH) |  | 29 081 175 Kč |
| DPH 19% |  | 5 525 423 Kč |
| CELKOVÁ CENA (vč. DPH) |  | 34 606 598 Kč |

18/ Seznam příloh

Přílohy:

1/ Rámcový stavební program

Není řešeno

2/ Doložení umístění stavby (vlastnictví )

- výpisy vlastníků

3/ Výkresová dokumentace

1) Přehledná situace

2) Situace

3) Vzorový řez

4) Výkres pozemků

5) Propočet stavby

4/ Studie

Viz bod 3.

5/ Podle potřeby další doklady

Není řešeno

6/ Formuláře ISPROFIN RA 80 až 89

Není řešeno

7/ Doklady k bodu 7. Investičního záměru

Není řešeno

8/ Evidenční list nakládání s nepotřebným majetkem Jihomoravského kraje ve správě příspěvkové organizace podle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizacích

Není řešeno

9/ Doklady o zajištění jiných finančních zdrojů

Není řešeno