ING.KAREL  ULIČNÝ                                                               ČAJKOVSKÉHO  7

autorizovaný inženýr                                                                616 00    BRNO

pro pozemní  stavby                                                                  IČO  163 16 851

ČKAIT -  1004068

e-mail : karel.ulicny@volny.cz

01  TECHNICKÝ   POPIS

OBJEKT          :            STUDIE  ZATEPLENÍ PODKROVÍ

A  VÝMĚNA STŘEŠNÍCH  OKEN

HUSOVA 10,  BRNO

INVESTOR      :            STŘEDNÍ  ŠKOLA  UMĚNÍ  A  DESIGNU,  STYLU  A  MÓDY

A  VYŠŠÍ  ODBORNÁ  ŠKOLA BRNO

HUSOVA  10,   602 00  BRNO

PROJEKTANT :          ING. KAREL  ULIČNÝ

ČAJKOVSKÉHO   7,  616 00  BRNO

AUTORIZOVANÝ  INŽENÝR  PRO  POZEMNÍ  STAVBY

ČKAIT  1004068

ÚČEL  PROJEKTU :  STUDIE

- Stavba je umístěna v Brně, katastrální území  Brno - střed

Pozemek i objekt školy je ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

Studie  řeší :

a)   výměnu střešních oken, která jsou v havarijním stavu a jsou již nebezpečná.

b)   Výměnu zateplení střešního pláště včetně podhledů. Dobový zateplovací systém je dnes již nevyhovující, a to jak z hlediska úspory energie na vytápění, tak izolace v letních měsících proti teplu a slunečnímu záření.

- -2-

Na základě stavebně technického průzkumu a zjištěných provozních úskalí byly navrženy stavební úpravy nepodléhající dle zákona č.183 /2006 Sb. stavebnímu povolení.

Úpravy jsou popsány ve výkresové části, okna budou vyměněna za nová lépe vybavená, na DO a budou mít obdobný rozměr jako původní.

Okna budou otevíraná servo motorem včetně zastiňovací (zatemňovací ) rolety a žaluzie. Vše

Bude ovládáno na DO s naprogramováním buď jednotlivě nebo po skupinách. Servo vybavení, včetně ovládání je součástí dodávky oken. Okna jsou kompaktní výrobek, ke kterému je přivedeno pouze napájení.

Společná  ustanovení    :

Při všech bouracích pracích je třeba dbát na dodržování předpisů bezpečnosti při

práci a dbát na to, aby před zahájením bouracích prací byly odpojeny příslušné

instalace, resp. zkontrolovat odpojení.

Při bouracích pracích postupovat v souladu s vyhláškou Českého báňského úřadu

č.324/90  Sbírky o bezpečnosti práce a tech. zařízení při stavebních pracích, zejména

- desáté části - bourací práce.

Vlastní stavba bude opět realizována včetně meziskládky materiálů na vlastním pozemku stavby. Příjezd bude stávající. Po dobu výstavby musí stavební firma dbát na to, aby nedocházelo ke znečišťování komunikace. Jedná se o klasickou výstavbu z běžných materiálů, a tedy nejsou dále na stavbu kladeny zvláštní a doplňující požadavky pro vybavení staveniště a obecně výstavbu.

Odpad ze stavby bude likvidován standardním způsobem .

V původním rozpočtu byla použita odhadovaná cena, která byla upřesněna po zpracování projektu elektroinstalací položkovým oceněním.

Ing. Karel Uličný

Čajkovského 7

616 00  Brno