III/0507 MOUŘÍNOV - průtah

souvislá údržba vozovky

# zjednodušená zadávací dokumentace

červenec 2015

1. Identifikační údaje

Název stavby:          	III/0507 Mouřínov - průtah

Investor stavby:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5

601 82 Brno

IČ objednatele:	0070932581

DIČ objednatele:	CZ70932581

Bankovní spojení objednatele:	KB  27-8601490267/0100

Statutární zástupce objednatele:	Ing. Jan Zouhar, ředitel SÚS JMK

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Zouhar, ředitel SÚS JMK

Zástupce ve věcech technických:	Jan Olejníček, vedoucí TSÚ oblasti Vyškov

Místo stavby:           	Jihomoravský kraj, CZ 062

Okres Vyškov, CZ 0626

Katastrální území: Mouřínov

Vypracoval:	Ing. Richard Pokorný, SÚS JMK, oblast Vyškov

Druh stavby:	Souvislá údržba vozovky

Začátek stavby:	srpen 2015

Konec stavby:	říjen 2015

2. Technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Stavba řeší souvislou údržbu vozovky silnice III/0507. Začátek úseku je na začátku výstavby kanalizace v obci Mouřínov a konec úseku je u obecního úřadu obce Mouřínov v okrese Vyškov (viz situace).

Staničení úseku: km 0,000 – 0,640 (provozní staničení)

Stavba je situována v KÚ Mouřínov na parcelách, které jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje a ve správě investora.

Povrch vozovky je v nevyhovujícím stavu, poškozený a povrchově deformovaný provozem. Celková délka opravovaného úseku je 640 m. V rámci úpravy dojde k vyspravení a sanaci poruch. Následovat bude položení obrusné vrstvy v tloušťce 50 mm. Tato vrstva bude tvořena z asfaltového betonu. V rámci této údržby se provede výšková úprava 5ks uličních vpustí.

Celková plocha úpravy vozovky je 2075 m2.

Konstrukce vozovky (oprava krytu):

vyspravení a sanace poruch

postřik spojovací PS; EK 0,7 kg/m2

asfaltový koberec ABS (ACO 11+) tl. 50 mm

2.1 Popis směrového řešení

Směrové řešení kopíruje stávající niveletu.

2.2 Popis výškového řešení

Výškové řešení kopíruje stávající niveletu.

2.3 Šířkové uspořádání

V předmětné části je celková šířka vozovky v průměru 6,00 m. Stavební úprava vozovky bude provedena na šířku 3,00 m (jeden jízdní pruh bude proveden v rámci výstavby kanalizace) - viz Situace oprav komunikace III.tř., zpracovanou: Ing. Radkem Dohnalem

3. Provádění stavby

3.1 Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení bude provedeno dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a dle Pomůcky pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích mimo obec i v obci (CDV 2003 – metodický pokyn).

  - Nakládání s odpady

S veškerými odpady, které v rámci provádění prací vzniknou, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech včetně souvisejících vyhlášek. Vyfézovaný materiál bude uložen na skládce investora tj. SÚS JMK, Oblast Vyškov.

9. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Stavba bude prováděna za omezeného silničního provozu, vyřízení povolení omezení dopravy a stanovení přechodného značení je předmětem díla zhotovitele.

Ve Vyškově 23. 07. 2015

Vypracoval: Ing. Richard Pokorný