„III/37610 Žerůtky - Býkovice“

Stavba :		III/37610 Žerůtky - Býkovice

Investor :		Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Místo stavby :	silnice III/37610 v úseku od konce zástavby obce Žerůtky po začátek zástavby obce Býkovice

Povrch silnice III/37610 v km 1,482 – 2,898 provozního staničení je tvořen vrstvou penetračního makadamu, vykazuje nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek, obrusná vrstva je narušena výtluky a ztrátou pojiva.

Oprava povrchu bude provedena v km 1,482 – 2,898 celoplošnou opravou povrchu.

Bude provedeno vyrovnání stávajícího příčného profilu asfaltovým betonem ACO 11 v množství cca 75  m3 obalované živičné směsi. Vzhledem k příčné deformaci povrchu vozovky je možno provést vyrovnání profilu s příčným sklonem 3,00 – 3,50 %. Po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z ACO 11 tl. 50 mm. Před pokládkou bude provedeno odstranění nánosů na krajnicích a prohloubení odvodňovacích příkopů.  Tyto práce zajistí objednatel. Zhotovitel provede přípravu napojení  nové úpravy na původní vozovku na ZÚ a KÚ (frézování + odvoz na skládku SÚS) a frézování v místě napojení nové úpravy na plochu kolem areálu ZD a kolem zástavby RD vpravo na začátku obce Býkovice. Nová úprava je ukončena    v km 2,898 provozního staničení silnice, kde navazuje na úpravu z r. 2008.

V závěru bude v režii objednatele provedeno dosypání nezpevněné krajnice se zhutněním.

Projednání, povolení a dopravní značení uzavírek a objížděk je součástí dodávky zhotovitele.

Termín realizace stavby :

zahájení – září 2015 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení)

ukončení – listopad 2015

V Blansku 4.9.2015 					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Blansko SÚS JmK