# B - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavbu tvoří dva oddělené úseky: část 1 je od začátku Přímětic po křižovatku se silnicí č. II/361 část 2 je křižovatky se silnicí II/361 po konec Přímětic.

Úsek silnice č. II/361, ač je funkčně součástí průtahu, není předmětem řešení této akce a řešení úpravy silnice II/408 na něj toliko směrově a výškově navazují.

## CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ  A STAVEBNÍHO POZEMKU

### a) poloha v obci:

Stavba se kompletně nachází v intravilánu městské části Přímětice.

### b) údaje o vydané územně plánovací dokumentaci:

Město Znojmo, včetně městské části Přímětice má zpracovaný územní plán z roku 2006. Zpracovatelem byla firma Urbanistické středisko Brno, s.r.o.

### c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací:

Záměr projektu odpovídá schválenému územnímu plánu.

### d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky byly zapracovány do dokumentace DÚR, případně budou zohledněny při tvorbě DSP.

### e) možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:

Nebylo řešeno

### f) geologická charakteristika:

Inženýrsko geologická situace byla prověřována zejména z hlediska nároků na výstavbu konstrukce komunikace její proveditelnosti. Na objednávku projektanta byl zpracován Geotechnický průzkum oblasti firmou Geostar Brno v prosinci 2007.

Zeminy v trase jsou tvořeny navážkami, eolickými a eolickodeluviálními sedimenty - charakteru jílu nebo jílu písčitého, dále deluviálními a deluviofluviálními sedimenty charakteru jílu písčitého, písku jílovitého či štěrku jílovitého a konečně eluviem charakteru jílu písčitého, písku jílovitého nebo štěrku jílovitého.

Vodní režim je v trase silnice II/408 příznivý, na začátku úseku (části 1) je v okolí vodního toku hladina podzemní vody ustálená v hloubce 1,8 m, což vzhledem k charakteru prací není ovlivňující.

### g) poloha vůči záplavovému území:

Obvod stavby se nenachází ve vyhlášeném záplavovém území.

### h) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby

Přístup je zajištěn po stávajících pozemních komunikacích.

### i) zajištění vody a energií po dobu výstavby

Energie a voda bude pro stavbu zajištěna z mobilních zdrojů.

## ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

### a) účel užívání

### VÝZNAM STAVBY

Silnice II/408 je významnou regionální spojnicí mezi hranicemi kraje s krajem Vysočina (a dále pokračující do kraje Jihočeského) a Hevlínem. Dopravně tvoří v dotčeném úseku hlavní spojnici silnic I/38 a I/53 a částečně supluje severní obchvat Znojma.

DÚR řeší rekonstrukci silnice v intravilánu znojemské městské části Přímětice.

Stavba se provádí z důvodu neuspokojivého stavebního stavu stávající vozovky. Vozovka je částečně neúnosná, vyskytují se zde trhliny jak mozaikovité, tak i síťové, způsobené velkým dopravním zatížením a malou tloušťkou asfaltových vrstev.. Rovněž je neuspokojivý stav povrchového odvodnění vzhledem k ne zcela vyhovujícímu spádování povrchu vozovky. Srážková voda je v současném stavu částečně odváděna otevřenými příkopy, částečně není odvodnění řešeno nijak.

### ÚČELNOST STAVBY

Provedením stavby budou odstraněny všechny výše uvedené závady, bude provedeno doplnění chodníků ve scházejících úsecích a provedeny přeložky dotčených inženýrských sítí. V rámci stavby bude provedena kompletní rekonstrukce stávajícího mostního objektu (most ev.č. 408-012 přes Dobšický potok), a to z důvodu jeho nevyhovujícího šířkového a výškového uspořádání).

### PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍLŮ A SPRÁVCŮ

SO 101	Rekonstrukce silnice, část 1 (ZÚ - silnice II/361)

vlastník: 	Jihomoravský kraj

správce: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

SO 102	Rekonstrukce silnice, část 2 (silnice II/361 - KÚ)

vlastník: 	Jihomoravský kraj

správce: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

SO 103	Parkovací stání

vlastník: 	Město Znojmo

správce: 	Město Znojmo

investor: 	Město Znojmo

SO 104	Chodníky, vjezdy

vlastník: 	Město Znojmo

správce: 	Město Znojmo

investor: 	Město Znojmo

SO 106	Rekonstrukce objízdných tras

vlastník: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

správce: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

SO 201	Rekonstrukce mostu ev. č. 408-012

vlastník: 	Jihomoravský kraj

správce: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

SO 202	Zárubní zeď v Km 0,469-0,492

vlastník: 	Město Znojmo

správce: 	Město Znojmo

investor: 	Město Znojmo

SO 301	Dešťová kanalizace, část 1 (silnice III/40831 - silnice II/361)

vlastník: 	Město Znojmo

správce: 	Vodárenská a.s.

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje + Město Znojmo (rozdělení podle podílu odváděných vod)

SO 302	Dešťová kanalizace, část 2 (silnice II/361 - areál Zenza)

vlastník: 	Město Znojmo

správce: 	Vodárenská a.s.

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje + Město Znojmo (rozdělení podle podílu odváděných vod)

SO 303	Domovní přípojky dešťové kanalizace

vlastník: 	vlastníci jednotlivých nemovitostí.

správce: 	vlastníci jednotlivých nemovitostí.

investor: 	Město Znojmo

SO 304	Přeložka vodovodů

vlastník: 	Město Znojmo

správce: 	Vodárenská a.s.

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

SO 401	Veřejné osvětlení

vlastník: 	Město Znojmo

správce: 	Město Znojmo.

investor: 	Město Znojmo

SO 402	Přeložka silových kabelů JMP

vlastník: 	Jihomoravská plynárenská, a.s.

správce: 	Jihomoravská plynárenská, a.s.

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

SO 403	Přeložka sloupů a kabelů NN

vlastník: 	EOn Česká republika

správce: 	EOn Česká republika

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

SO 404	Přeložka kabelů MTS

vlastník: 	Telefónica O2 Česká republika

správce: 	Telefónica O2 Česká republika

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

SO 501	Přeložka NTL plynovodů

vlastník: 	Jihomoravská plynárenská, a.s.

správce: 	Jihomoravská plynárenská, a.s.

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

### b) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

### c) novostavba nebo změna dokončené stavby

Stavba je rekonstrukce stávající stavby s částmi charakteru novostavby (chodníky, opěrná zeď, dešťová kanalizace, most)

### d) etapizace výstavby

Stavba bude prováděna v jedné etapě postupem daným POV.

## ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY

### a) základní údaje o stavbě a její kapacitě

Stávající komunikace není zařaditelná do žádné šířkové kategorie, její uspořádání je cca 6,0 m (proměnná., 6,00 - 6,40 m) + v některých úsecích 2 x 0,50 m. V rámci rekonstrukce průtahu bude podle zadání investora komunikace vybudována v šířce 6,50 m mezi obrubami, v úsecích bez obrubníků s krajnicemi šířky 0,50 m (nezpevněná krajnice). Nová komunikace je zařaditelná do kategorie S 7,5.

Celková délka rekonstruovaného úseku v rámci stavby 02 je 0,4964 + 0,5754 =  1,072 km. V části 1 úseku se nacházejí 2 křižovatky se silničními komunikacemi (jedna se silnicí III/40831 na Plenkovice a jedna v konci úseku 1. části se silnicí II/361), 2 křížení s místními komunikacemi a 1 s účelovou komunikací (vjezd k objektu plynáren na začátku úseku) a 17 sjezdy  k okolním nemovitostem.

V části 2 úseku se nachází 11 křížení s účelovými komunikacemi (vjezdy do průmyslových areálů), na začátku úseku křížení se silnicí II/361, dále 10 vjezdů k nemovitostem a 6 vjezdů na pole či polní cesty.

V rámci stavby budou zřízena podélná parkovací stání v části 1.

### b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody

Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno.

### c) celková spotřeba vody

Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno.

### d) odborný odhad množství splaškových a dešťových vod

splaškové vody: 0

dešťové vody: Pro výpočet byla použita náhradní intenzita srážky s periodicitou  p = 1 o délce trvání 15 min. z tabulek Ing. Trupla  pro stanici Znojmo. Tato intenzita činí i = 136 l/s.ha. Výpočtem bylo stanoveno celkové návrhové množství dešťových vod: Q déšť = 45 l/s.

Toto množství reprezentuje dešťové vody z úseku rekonstruované komunikace silniční komunikace, které budou odváděny spádováním vozovky a krajnice do stávajících vsakovacích silničních příkopů a nově zřízené dešťové kanalizace.

Produkce ani odvádění dalších odpadních vod není v rámci předmětné stavby uvažována.

Odvedení splaškových odpadních vod z lokality městské části je zajištěno samostatnou sítí oddílné kanalizace (ČOV).

### e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě

Nebylo řešeno.

### f) požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Nebylo řešeno.

g) předpokládané zahájení výstavby

rok 2011

i) předpokládaná lhůta výstavby

1 rok