# B - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ  A STAVEBNÍHO POZEMKU

Celý průtah obcí je tvoří jeden kompaktní úsek, který je ovšem z projekčního hlediska rozdělen na tři části se samostatným staničením, a to na část 1 – začátek obce – křižovatka s II/413, část 2 – křižovatka s II/413 – konec obce a část 3 – dotčený úsek silnice II/413 včetně okružní křižovatky.

### a) poloha v obci:

Stavba se kompletně nachází v intravilánu obce Suchohrdly.

### b) údaje o vydané územně plánovací dokumentaci:

Obec Suchohrdly má zpracovaný územní plán z roku 2006. Zpracovatelem byla firma Urbanistické středisko Brno, s.r.o.

### c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací:

Záměr projektu odpovídá schválenému územnímu plánu.

### d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky byly zapracovány do dokumentace DÚR, případně budou zohledněny při tvorbě DSP.

### e) možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:

Nebylo řešeno

### f) geologická charakteristika:

Inženýrsko geologická situace byla prověřována zejména z hlediska nároků na výstavbu konstrukce komunikace její proveditelnosti. Na objednávku projektanta byl zpracován Geotechnický průzkum oblasti firmou Geostar Brno v prosinci 2007.

Zeminy v trase jsou tvořeny navážkami, eolickými a eolickodeluviálními sedimenty - charakteru jílu nebo jílu písčitého, dále deluviálními a deluviofluviálními sedimenty charakteru jílu písčitého, písku jílovitého či štěrku jílovitého a konečně eluviem charakteru jílu písčitého, písku jílovitého nebo štěrku jílovitého.

Vodní režim není ovlivňující.

### g) poloha vůči záplavovému území:

Obvod stavby se nenachází ve vyhlášeném záplavovém území.

### h) druhy a čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí:

Všechny dotčené pozemky se nacházejí v katastrálním území Suchohrdly u Znojma (759228).

### i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby

Přístup je zajištěn po stávajících pozemních komunikacích.

### j) zajištění vody a energií po dobu výstavby

Energie a voda bude pro stavbu zajištěna z mobilních zdrojů.

## ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

### a) účel užívání

### VÝZNAM STAVBY

Silnice II/408 je významnou regionální spojnicí mezi hranicemi kraje s krajem Vysočina (a dále pokračující do kraje Jihočeského) a Hevlínem. Dopravně tvoří v dotčeném úseku hlavní spojnici silnic I/38 a I/53 a částečně supluje severní obchvat Znojma.

DÚR řeší rekonstrukci silnice v intravilánu obce Suchohrdly.

Stavba se provádí z důvodu neuspokojivého stavebního stavu stávající vozovky. Vozovka je částečně neúnosná, vyskytují se zde trhliny jak mozaikovité, tak i síťové, způsobené velkým dopravním zatížením a malou tloušťkou asfaltových vrstev.. Rovněž je neuspokojivý stav povrchového odvodnění vzhledem k ne zcela vyhovujícímu spádování povrchu vozovky. Srážková voda je v současném stavu částečně odváděna otevřenými příkopy, částečně není odvodnění řešeno nijak.

### ÚČELNOST STAVBY

Provedením stavby budou odstraněny všechny výše uvedené závady, bude provedeno doplnění chodníků ve scházejících úsecích a provedeny přeložky dotčených inženýrských sítí. V rámci stavby bude provedeno zřízení okružní křižovatky silnic II/408 a II/413, bude vybudována vjezdová brána do obce ve směru od I/53 a budou zřízeny autobusové zastávky v zálivech v ulici Kuchařovické a zastávka směr Znojmo v ulici Těšetické.

### PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍLŮ A SPRÁVCŮ

SO 101	Rekonstrukce silnice

vlastník: 	Jihomoravský kraj

správce: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

SO 102	Chodníky, vjezdy

vlastník: 	Obec Suchohrdly

správce: 	Obec Suchohrdly

investor: 	Obec Suchohrdly

SO 103	Úprava ploch u obecního úřadu

vlastník: 	Obec Suchohrdly

správce: 	Obec Suchohrdly

investor: 	Obec Suchohrdly

SO 104	Rekonstrukce objízdných tras

vlastník: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

správce: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

SO 105	Okružní křižovatka

vlastník: 	Jihomoravský kraj

správce: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

SO 106	Vjezdová brána

vlastník: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

správce: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

SO 201	Zárubní zeď

vlastník: 	Obec Suchohrdly

správce: 	Obec Suchohrdly

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

SO 301	Dešťová kanalizace, část 1 (ZÚ - okružní křižovatka)

vlastník: 	Obec Suchohrdly

správce: 	Vodárenská a.s.

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje + Obec Suchohrdly (rozdělení podle podílu odváděných vod)

SO 302	Dešťová kanalizace, část 2 (okružní křižovatka - areál Znora)

vlastník: 	Obec Suchohrdly

správce: 	Vodárenská a.s.

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje + Obec Suchohrdly (rozdělení podle podílu odváděných vod)

SO 303	Dešťová kanalizace, část 3 (ul. Těšetická)

vlastník: 	Obec Suchohrdly

správce: 	Vodárenská a.s.

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje + Obec Suchohrdly (rozdělení podle podílu odváděných vod)

SO 304	Dešťová kanalizace, část 4 (ul. Znojemská)

vlastník: 	Obec Suchohrdly

správce: 	Vodárenská a.s.

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje + Obec Suchohrdly (rozdělení podle podílu odváděných vod)

SO 305	Domovní přípojky dešťové kanalizace

vlastník: 	vlastníci jednotlivých nemovitostí.

správce: 	vlastníci jednotlivých nemovitostí.

investor: 	Obec Suchohrdly

SO 306	Přeložka vodovodů

vlastník: 	Obec Suchohrdly

správce: 	Vodárenská a.s.

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

SO 401	Veřejné osvětlení

vlastník: 	Obec Suchohrdly

správce: 	Obec Suchohrdly

investor: 	Obec Suchohrdly

SO 402	Přeložka kabelu DTS

vlastník: 	Telefónica O2 Česká republika

správce: 	Telefónica O2 Česká republika

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

SO 403	Přeložka kabelů MTS

vlastník: 	Telefónica O2 Česká republika

správce: 	Telefónica O2 Česká republika

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

SO 404	Přeložka sloupů NN

vlastník: 	EOn Česká republika

správce: 	EOn Česká republika

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

SO 501	Přeložka STL plynovodů

vlastník: 	Jihomoravská plynárenská, a.s.

správce: 	Jihomoravská plynárenská, a.s.

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

SO 701	Čekárna

vlastník: 	Obec Suchohrdly

správce: 	Obec Suchohrdly

investor: 	Obec Suchohrdly

SO 702	Úprava oplocení Obecního úřadu

vlastník: 	Obec Suchohrdly

správce: 	Obec Suchohrdly

investor: 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

SO 703	Úprava oplocení u obchodu

vlastník: 	Obec Suchohrdly

správce: 	Obec Suchohrdly

investor: 	Obec Suchohrdly

SO 704	Úprava oplocení u p.č.25

vlastník: 	Forejt Martin Mgr., Ph.D.

správce: 	Forejt Martin Mgr., Ph.D.

investor: 	Obec Suchohrdly

### b) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

### c) novostavba nebo změna dokončené stavby

Stavba je rekonstrukce stávající stavby s částmi charakteru novostavby (chodníky, opěrná zeď, dešťová kanalizace)

### d) etapizace výstavby

Stavba bude prováděna v jedné etapě postupem daným POV.

## ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY

### a) základní údaje o stavbě a její kapacitě

Stávající komunikace není zařaditelná do žádné šířkové kategorie, její uspořádání je silně proměnné cca 5,50 – 7,50 m + v některých úsecích krajnice 1 nebo 2 x cca 0,50 m. V rámci rekonstrukce průtahu bude podle zadání investora komunikace vybudována v šířce 6,50 m mezi obrubami, v úsecích bez obrubníků s krajnicemi šířky 0,50 m (nezpevněná krajnice). Nová komunikace je kategorijně zařaditelná jako S7,5/50.

Celková délka rekonstruovaného úseku v rámci stavby 06 je 0,2079 + 0,029+0,4889 = 0,7258 km, a to v ose silnice II/408. Úprava v silnici II/413 je délky cca 0,0769+0,029+0,1338=0,2397 km, to vše se započítáním oblasti okružní křižovatky.

V části 1 úseku se nacházejí 2 křižovatky s místními komunikacemi a 2 s účelovými komunikacemi (vjezdy k průmyslovému areálu na začátku úseku) a 5 sjezdů  k okolním nemovitostem.

V části 2 úseku se nachází 3 křižovatky s místními komunikacemi a celkem 28 vjezdů k nemovitostem.

V části 3 úseku se nachází 1 křižovatka s místní komunikací a 7 vjezdů k nemovitostem.

Okružní křižovatka silnic II/408 a II/413 je navržena jako jednopruhová, průměru 30,0 m se čtyřmi odbočnými větvemi, přičemž odbočná větev do ulice Kuchařovické se přímo od křižovatky rozšiřuje do zálivu autobusové zastávky.

V oblasti okružní křižovatky bude na straně severovýchodní vybudována zárubní zeď pod budovou obecního úřadu a přilehlým pozemkem (podél chodníku) a na straně severozápadní opěrná zídka (pod chodníkem). Délka zárubní zdi je cca 55,5 m, délka opěrné zídky 30,0 m. Obě zídky budou opatřeny zábradlími.

V rámci stavby budou zřízeny zálivy pro zastávky autobusů v části 1 a části 3 a vjezdová brána do obce v části 2.

### b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody

Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno.

### c) celková spotřeba vody

Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno.

### d) odborný odhad množství splaškových a dešťových vod

splaškové vody: 0

dešťové vody: Pro výpočet byla použita náhradní intenzita srážky s periodicitou  p = 1 o délce trvání 15 min. z tabulek Ing. Trupla  pro stanici Znojmo. Tato intenzita činí i = 136 l/s.ha. Výpočtem bylo stanoveno celkové návrhové množství dešťových vod: Q déšť = 45 l/s.

Toto množství reprezentuje dešťové vody z úseku rekonstruované komunikace silniční komunikace, které budou odváděny spádováním vozovky a krajnice do nové dešťové kanalizace a stávajících vsakovacích silničních příkopů.

Produkce ani odvádění dalších odpadních vod není v rámci předmětné stavby uvažována.

### e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě

Nebylo řešeno.

### f) požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Nebylo řešeno.

g) předpokládané zahájení výstavby

rok 2014

i) předpokládaná lhůta výstavby

1 rok