- 2 -

1. Technická zpráva

Projektová dokumentace řeší přípojku  vody pro novou myčku nákladních automobilů v areálu SÚS Jmk a.s., provoz Hodonín.

Požadavek na množství vody (l/s) .

- počet odběr. míst.................. 2

- přívodní potrubí .................. rPE  D 32 x 4,4

- průtok Q ............................... 0,4  l/s

Rozvod vody je  napojen na stávající rozvody v sousedním objektu provozní budovy ve vzdálenosti cca. 32m. Od místa napojení bude veden v zemi v polyetylénovém potrubí HDPE 32 x 4,4 . až dopřístavku ČOV  , kde vystoupá na úroveň podlahy kde bude ukončen přechodkou a kulovým ventilem DN 20 . Vnitří rozvod k jednotlivým odběrným místům bude proveden z ocelových pozinkovaných trub  DN 20 popř. z plastového potrubí EKOPLASTIK

tlak. řada PN 10.  V prostoru  ČOV budou dvě odběrná místa : Jedno pro napojení vysokotlakého mycího zařízení ukončené kulovým ventilem DN 20 a druhé k umývadlu

napojené v umyvadlové baterii.