ZÁZNAM

Z jednání výrobního výboru

zajištění obnovy silniční sítě v Jihomoravském kraji  akce

„II/380 ulice Sokolnická, III/15283 ulice Tuřanka, III/15283 ulice Krejčího a III/15283 ulice Bedřichovická - PDPS“

konaného dne 16.7. 2015 v zasedací místnosti SÚS JMK, na ul. Ořechovská 35 v Brně

Přítomni : dle presenční listiny

Technický náměstek Ing. Vítězslav Janků – omluven

Vedoucí technického oddělení Ing. Jindřich Hochman – omluven

Jednání bylo svoláno za účelem upřesnění a doladění rozsahu stavby před rozesláním návrhu PD na vyjádření dotčeným správcům inženýrských sítí v řešené lokalitě.

V úvodu jednání seznámil zpracovatel PD – Ing. Jiří Matula přítomné se současným stavem rozpracovanosti na jednotlivých částech stavby a následně  byly řešeny jednotlivé připomínky s těmito závěry :

- II/380 ulice Sokolnická

-  byl odsouhlasen rozsah úprav

- doplnit do PD zákres trhlin, a plošné poškození pro stanovení rozsahu případné plomby

- frézovat se bude 40 + 50 mm tj celkem 90 mm,  pokládka nových vrstev

bude následná :

- asfaltový beton ACO 11S                      40 mm  (s protihlukovým účinkem )

-  spojovací postř. Z kat.asf.emulze      0,20kg/m2

-  asfaltový beton ACL 16+                     0-50 mm ( vyrovnávací vrstva)

-  asfaltový beton ACL 16+                      50 mm

-  spojovací postř. Z kat.asf.emulze       0,40kg/m2

-  krycí obrusnou vrstvu nenazývat CRmB, ale pouze „ protihluk“ – upřesní SÚS.

-  stávající přídlažba z dvojřádku z kostky žulové drobné se vybourá

-  likvidace odfrézované živice bude v soupisu prací uvedena – v režii zhotovitele

-  obnova VDZ bude provedena strukturovaným plastem – pouze 1x ,  s předznačením

-  stávající zasypaný a zadlážděný  levostranný příkop od km cca 0,125 po konec úseku -

ignorovat

- III/15283 ulice Tuřanka

Dtto

-   doplnění a výměna poškozených silničních obrubníků  - prověří Ing. Svítil na BKOM

-   úprava stávajících zastávek BUS – oddělení zálivu 2-4 řádkem do betonu,

případné osazení Kaselských obrubníků  - prověří Ing. Svítil na BKOM

-   doplnit do PD zákres kabelových smyček SSZ v křižovatce s ul. Řipská

3. III/15283 ulice Krejčího

Dtto

4. III/15283 ulice Bedřichovická

Dtto

Obecně :

Do 14 ti dní svolat jednání na BKOM. Do té doby nachystat cca rozsah prací, které budeme po nich požadovat.

V Brně dne 16.7.2015                                                                     Zapsal : Ing. Jiří Matula