Příloha č. 1 – specifikace veřejné zakázky: Laboratoř analýzy materiálů a kontroly kvality tisku pro zvýšení konkurenceschopnosti žáků ISŠP - laboratorní přístroje a pomůcky

| Laboratorní přístroje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka | Obchodní název | Počet ks |
| grindometr | zařízení ke stanovení velikosti pevných částic barev, lepidel z tvrzené nerezové oceli se dvěma testovacími drážkami, stupnicí v mikrometrech, měřitelným rozsahem 0-25 μm, stěrkou | 1 |
| kvadrantové váhy | zařízení pro stanovení plošné hmotnosti papíru se stupnicí v g/m2, měřitelným rozsahem 0-900 g/m2, dělením stupnice po 1 g/m2 vyřezávací zařízení | 1 |
| zařízení pro stanovení nasákavosti podle Cobba | zařízení odpovídající stanovení nasákavosti papíru podle normy ČSN ISO 535 kovový prstenec vnitřního průřezu 100±2 cm2, výšky 50 mm, s tloušťkou stěny 6 mm, spodní okraj prstence zkosený z vnější strany na šířku 2 mm, jednoduchý upínací prvek se základní upínací tuhou deskou opatřenou na horní ploše vrstvou pryže o tloušťce asi 1 mm přítlačný kovový váleček průměru 75 mm, délky 200 mm, o hmotnosti 10±0,5 kg | 1 |
| tenziometr | zařízení pro stanovení povrchového napětí podle metody Du Noüy Ring, stupnicí v mN/m, měřitelným rozsahem 0-90 mN/m, dělením stupnice po 1 mN/m Pt-Ir kroužek měrné nádobky | 1 |
| laboratorní váhy | laboratorní váhy s rozlišením 0,001 g, rozsahem vážení cca 500 g, vážící plochou cca 100 mm, linearitou ±0,005 g, LCD displejem | 3 |
| analytické váhy | analytické váhy s rozlišením 0,1 mg, rozsahem vážení cca 220 g, vážící plochou cca 80 mm, linearitou ±0,2 mg, LCD displejem, ochranným pracovním krytem | 1 |
| tloušťkoměr | tloušťkoměr pro měření tloušťky papíru s rozsahem 0-10 mm, dělením stupnice po 0,01 mm, měřící plochou z oceli, nastavitelným otočným rámečkem | 1 |
| multimetr | multimetr s připojením pH elektrody a vodivostní měřící elektrody, rozsah měření pH od -2,0 do 19.99 s odchylkou ±0,01 pH, rozsah měření vodivosti od 1 μS/cm do 500 mS/cm s odchylkou 1 %, bateriový provoz, síťový adaptér, interní paměť | 1 |
| termostat | teplotní rozsah od 5 °C do 100 °C, nastavení teploty po 0,1 °C, teplotní stabilita ±0,2 °C, digitální časovač, alarm překročení teploty | 1 |
| mikroskop | mikroskop s binokulární hlavicí otočnou o 360°, optické zvětšení 40x-1000x, revolverová hlavice pro 4 objektivy, křížový stůl s koaxiálním ovládáním posuvů i zaostřování, halogenové osvětlení s plynulou regulací intenzity | 1 |
| stopky kapesní digitální | měření dvou nezávislých časů současně, přesnost 0,01 s, interní paměť, nastavení intervalů, časový odpočet | 5 |
| leskoměr | leskoměr pro měření intenzity odraženého světla od povrchu tisků, snímaný měřící úhel 20°, 60° a 75°, rozlišení ±0,1°, kontinuální měření, interní paměť, LCD displej | 1 |
| horkovzdušná sušárna | horkovzdušná sušárna s objemem komory 108 l, z nerezové oceli, se dvěma policemi, nucenou ventilací, teplotní rozsah 30-250 °C | 1 |
| oděrové saně | zařízení pro stanovení odolnosti tisku vůči oděru skládající se z vodícího rámu se zabudovaným počítadlem, oděrových saní pohybujících se po vodícím rámu, kovového bloku o hmotnosti 500 g volně položeného do oděrových saní a hladké podložky | 1 |
| výtokový pohárek + stojánek | nerezový výtokový pohárek se závitem ke stanovení konzistence kapalin, výměnnou kovovou vložkou s délkou kanálku 20 mm, tryskami s volitelnými kalibrovanými průměry od 2 mm do 8 mm stojánek pro výtokový pohárek na přenosném podstavci | 1 |
| pH-metr | pH-metr pro měření pH v rozsahu 0-14 a teploty v rozsahu 0-70 °C | 1 |
| pH-metr se speciální povrchovou elektrodou | pH-metr s dotykovou elektrodou pro stanovení pH papíru, rozsah pH cca 4-10 | 1 |
| řezačka na papír | stolní, páková, formát A3 | 2 |
| Laboratorní pomůcky |  |  |
| pyknometr dle Guy-Lussaca | 25 ml, zábrus | 10 |
| baňka s plochým dnem | 250 ml, širokohrdlá, bez zábrusu | 20 |
| kádinka | 600 ml, nízká s výlevkou | 10 |
| kádinka | 600 ml, vysoká s výlevkou | 10 |
| kádinka | 250 ml, nízká s výlevkou | 20 |
| kádinka | 250 ml, vysoká s výlevkou | 20 |
| kádinka | 100 ml, nízká s výlevkou | 20 |
| kádinka | 100 ml, vysoká s výlevkou | 20 |
| kádinka | 25 ml, nízká s výlevkou | 30 |
| kádinka | 25 ml, vysoká s výlevkou | 30 |
| odměrný válec | 500 ml, třída přesnosti A, graduace bílá | 5 |
| odměrný válec | 250 ml, třída přesnosti A, graduace bílá | 5 |
| odměrný válec | 100 ml, třída přesnosti A, graduace bílá | 5 |
| zkumavka | s kulatým dnem a rovným okrajem, výška: 160 mm, šířka: 16 mm | 250 |
| hodinové sklo | průměr 100 mm | 10 |
| míchací tyčinka | průměr 5 mm, délka 300 mm, otavená | 10 |
| kahan lihový | skleněný s kloboučkem, 100 ml | 5 |
| pipeta dělená | 25 ml, úplný výtok, třída přesnosti AS, bez bezpečnostní baničky | 5 |
| pipeta dělená | 5 ml, úplný výtok, třída přesnosti AS, bez bezpečnostní baničky | 5 |
| střička | 250 ml, plast | 30 |
| teploměr tyčinkový | rozsah −10 °C až +300 °C | 3 |
| pravítko | 50 cm, plast | 15 |
| nůžky | 300 mm, nerezové | 15 |
| nálevka hladká | šířka: 100 mm, výška: 200 mm | 10 |
| váženka | šířka: 40 mm, výška: 40 mm, zabroušené víčko | 20 |
| lékovka + uzávěr | 30 ml, širokohrdlá se závitem, hnědá uzávěr | 156 |
| vialka + uzávěr | 15 ml, zaklapávací, čirá | 100 |
| baňka odměrná | 100 ml, s vyhnutým okrajem bez zátky | 2 |
| baňka odměrná | 250 ml, s vyhnutým okrajem bez zátky | 2 |
| baňka odměrná | 100 ml, s vyhnutým okrajem se skleněnou zátkou | 4 |
| baňka odměrná | 250 ml, s vyhnutým okrajem se skleněnou zátkou | 4 |
| melaminová miska třecí | průměr: 150 mm, objem: 500 ml | 3 |
| melaminový tlouček | 200 mm | 3 |
| pipetovací nástavec podtlakový | 10 ml | 5 |
| pipetovací nástavec podtlakový | 25 ml | 5 |
| mikrosklo podložní | broušené okraje, čiré, odpovídající parametrům mikroskopu | 50 |
| stojan laboratorní | s kovovou deskou, výška: 600 mm | 5 |
| svorka křížová |  | 10 |
| držák laboratorní bez svorky | 196 mm | 5 |
| držák laboratorní bez svorky | rozteč: 100 mm | 2 |
| držák na zkumavky |  | 5 |
| laboratorní třínožka na vaření | pochromovaná ocel, průměr: 120 mm | 3 |
| síťka | 160 × 160 mm | 3 |
| lžička laboratorní z nerezové oceli | 30 × 15 mm | 5 |
| stojan na zkumavky univerzální | plast - PP, bílá, 16 mm | 5 |
| laboratorní brýle |  | 20 |
| rukavice na kyseliny |  | 20 |
| Chemikálie |  |  |
| voda destilovaná | 10 l | 20 |
| aceton č. | 1 l | 10 |
| ethanol č. | 5 l | 2 |
| 1,2-propandiol | 2 l | 1 |
| diacetonalkohol | 4 l | 1 |
| N,N-dimethylformamid | 500 ml | 1 |
| uhličitan vápenatý č. | 1000 g | 1 |
| oxid titaničitý p. a. | 1000 g | 1 |
| oxid zinečnatý p. a. | 1000 g | 1 |
| kyselina chromsírová p. a. | 1 l | 1 |
| kyselina sírová č. | 1 l | 1 |
| kyselina dusičná | 1 l | 1 |
| kyselina chlorovodíková | 1 l | 1 |
| hydroxid sodný | 1000 g | 1 |

| Vybavení do laboratoře (s knihařským záměrem) |  |  |
| --- | --- | --- |
| knihařský hladicí lis | celokovový vřetenový s ručním kolem sloužící k lisování větších formátů knih, rozměry: 855 x 610 x 630 mm | 1 |
| tenčicí nože na kůži | nože na tenčení kůže vyrobené z kvalitní uhlíkaté oceli délka ostří: 50 mm | 5 |
| pákové nůžky | zařízení je vybaveno jedním pevným nožem připevněným na spodní desce a jedním obloukovým nožem na páce, kterým provádíme střih. Zařízení je vybaveno dorazem pro stříhání stejně širokých materiálů (knihařská plátna, kartony, lepenky) a lisovadlem obsluhovaným nožní pákou. Na dorazu je připevněn odpružený úzkořez celokovová konstrukce délka řezaného materiálu 1000 mm | 1 |
| síto/rám na ruční čerpání papíroviny | síto z nerezavějící oceli ukotvené v rámu, okraje síta musí být přizpůsobeny k odvodu vody rozměry: 700 x 500 mm | 2 |
| vana na papírovinu | plastová vana vyrobená z PVC, v levém zadním rohu uzpůsobena pro osazení dřezové výpusti a napojení na odpad rozměr 1700 x 1000 x 160 mm barva tmavě hnědá | 1 |
| kovové pravítko s rukojetí | kovové pravítko s rukojetí délka: 1000 mm | 10 |
| teploměr a vlhkoměr kompatibilní s PC | teploměr s vlhkoměrem připojitelný k PC pomocí sériového portu zaznamenávající vnitřní teplotu a vlhkost, zobrazující rosný bod – max. i min. naměřené hodnoty s časem a datem měření alarm pro dolní a horní mez měření, kalibrace přístroje, zabudovaná paměť s možností zobrazení na displeji nebo k dalšímu zpracování na PC. komunikace stanice až 5 čidly a ukládání záznamu do paměti libovolného počtu čidel možnost rádiově řízených hodin | 1 |
| pH metr pro měření pH povrchu papíru v malé kapce vody + sonda + pufry + uchovávací gel + ostatní příslušenství | pH metr pro přesné pH měření povrchu papíru v malé kapce vody pomocí dotykové elektrody, číslicové zobrazení naměřených údajů, teplotní kompenzace kompatibilní se standardními kombinovanými pH elektrodami funkce automatického vypnutí, bateriový zdroj, pouzdro pro přenos v terénu pufr pH4, pufr pH7, pufr pH10, uchovávací gel (roztok) pro elektrody | 1 |
| bílá jemná houba na papír | houba pro suché čištění papírů, textilií, obrazů, fresek, nástěnných maleb, nátěrů a zdí, nezanechává po použití žádné bakteriální pozůstatky. Jemná houba - vhodná pro citlivé a jemné materiály. | 8 |
| prášek bílý na papír - 500g v balení | speciální prášek pro suché čištění papíru, dokumentů, plánů, textilií atd. jemný prášek - vhodný pro citlivé povrchy textilií, papír atp. | 3 |
| čisticí houba | houba z 100% čisté měkké latexové gumy bez obsahu chemikálií, rozpouštědel nebo dalších přísad, používá se k čištění a restaurování poškozených pláten, papíru, skla atd. po použití lze houbu vyprat v neutrálním roztoku rozměr houby: 150 x 70 x 50 mm. | 5 |
| laboratorní velkoobjemové hřídelové míchadlo pro míchání v kapalinách s vysokou viskozitou | laboratorní velkoobjemové hřídelové míchadlo určené pro míchání v kapalinách s vysokou viskozitou maximální výkon míchání je 70 l(H2O), regulované otáčky od 20 do 1200 RPM maximální průměr míchací hřídele je 10 mm, příkon 120W, hmotnost 3,4 kg, rozměry (š x hl x v)80 x 230 x 196 mm. | 1 |
| stativ | příslušenství k míchadlu | 1 |
| dvojitá příchytka | příslušenství k míchadlu | 1 |
| pásová svorka | příslušenství k míchadlu | 1 |
| nerezové míchadélko | příslušenství k míchadlu | 1 |
| odborná publikace Restaurování a konzervování archiválií a knih | publikace věnovaná konzervování a restaurování papíru, pergamenů, knih. Kromě postupů a technik ukazuje příčiny poškození písemných památek a věnuje se zásadám péče o ně publikace je věnována odborné veřejnosti, knihovnám, archivům a školám jednotlivé kapitoly jsou doplněny o výklad z oborů pomocných věd historických, text doplňuje velké množství názorných obrázků a fotografií | 5 |
| papírovina | složení 60% bavlny, 40% len, váha balení 1 kg | 3 |
| netkaná textilie | role 90/100, 30g/m2 | 3 |
| filc | 100% bílá vlna, vhodný jako odkládací savá podložka pro práci s mokrými materiály nebo jako měkká podložka při lisování reliéfních archiválií šířka 1800 mm, tloušťka 2 mm | 3 |
| prostředek ke klížení papíru (dokližování) – 250g | Methylhydroxyethylcelulosa rozpustná ve vodě, pro reversibilní, pružné lepení a klížení papíru. | 3 |
| filtrační papír | 520g/m2, 500 x 700mm | 140 |