Most 152 - 037

Most přes místní potok před obcí Moravské Bránice

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 152 - 037 (Most přes místní potok před obcí Moravské Bránice)

Okres:	Brno-venkov

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Rušar Jaromír, Ing.

Datum provedení prohlídky:	31.5.2010

Poznámka:

Počasí v době provádění prohlídky:

Teplota vzduchu:  °C 	Teplota NK:  °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	152	Staničení km: 111,189	Ev. č. mostu:	152 - 037

Název objektu:	Most přes místní potok před obcí Moravské Bránice

Staničení ve směru:	Ivančice - Brno	Způsob zpřístupnění:

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Základy spodní stavby nejsou přístupné, bez provedení sond nelze přesně zjistit jejich stav.Předpokládáme založení opěr i křídel plošné. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | Dvě masivní opěry z prostého betonu. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | Křídla jsou rovnoběžná betonová, monoliticky spojena s opěrami. |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 | Nosná konstrukce | Hlavní nosnou konstrukci tvoří v podélném směru železobetonová monolitická deska. Šikmost mostu 100 g, kolmý. Délka přemostění je 2,5 m. Statické působení - prostě uložená deska. |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Ložiska | Uložení na asfaltovou lepenku. |
| 3.3 | Mostní závěry | Mostní závěry pravděpodobně nejsou nebo jsou podpovrchové, tvořené dvojicí překrývajících se plechů. |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 | Vozovka | Vozovka je živičná, povrch je asfaltobeton. Šířka mezi zvýšenými obrubami je 8,7 m, volná šířka 9,3 m (dle ML). |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Izolační systém | Izolační systém není celoplošný, ale dle tehdejších zvyklostí je zatažen fabionem pod římsu. |
| 4.3 | Chodníky | Nejsou, most v extravilánu. |
| 4.4 | Římsy | Římsy jsou železobetonové propojené s deskou. |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 | Záchytná zařízení | Na levé straně osazeno krátké silniční svodidlo, jen 2 sloupky, sloupky zabetonované do říms. Ukončené krátkým výškovým náběhem a na druhé straně ohnutím svodnice, kvůli sjezdu na polní cestu. Na pravé straně osazeno trojmadlové silniční zábradlí. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Ochranná zařízení | Nejsou. |
| 5.3 | Revizní zařízení | Nejsou. |
| 5.4 | Dopravní značení | Dopravní značení upravující zatížitelnost ani tabulky s evidenčním číslem mostu na mostě nejsou. |
| 5.5 | Osvětlení | Není, most v extravilánu. |
| 5.6 | Odvodňovací zařízení | Odvodnění na mostě zřízeno podélným a příčným spádem. Typické mostní odvodňovače nejsou. |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Z boku pravé římsy nad opěrou 1 je umístěna nivelační značka. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 | Území pod mostem | Pod mostem proveden silniční příkop, dno v přírodním stavu. |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Přístupové cesty | Přístup pod most z pravé strany po zatravněném svahu |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 |  | Základy mostu nejsou přístupné bez provedení sond. Nebyly zjištěny závady způsobené poruchami v založení. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | Dvě masivní betonové opěry- lokálně stopy po zatékání. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | Rovnoběžná betonová. Na pravé straně svah u křídel odplavený a křídla z části obnažená. |
| 2.3 | Čelní zdi | Nejsou. |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Hlavní nosnou konstrukci tvoří v podélném směru prostě uložená(na lepenku) železobetonová desková konstrukce. Na čelech beton ulámaný, na podhledu lokálně obnažená příčná výztuž(nedostatečné krytí). Podhled suchý. |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 |  | Nejsou. |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 |  | Živičná vozovka na mostě ma šířku mezi zvýšenými obrubami 8,7m. Vozovka je převrstvená takřka do úrovně říms, na krajnicích nános a vegetace. |
| --- | --- | --- |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, vzhledem ke stavu nosné konstrukce je pravděpodobně funkční. |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  | Není. |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 | Svodidla | Na levé straně mostu pouze svodidlo(nevyhovuje ČSN-most v extravilánu)-chybí odrazné sloupky. |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Zábradlí | Na pravé straně pouze zábradlí(nevyhovuje ČSN-most v extravilánu)-2x ukorodovaný sloupek, loupání nátěru, silná koroze. |
| 8.3 | Označení mostu | Tabulky s označením mostu chybí. |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  | Z boku pravé římsy nad opěrou 1 je umístěna nivelační značka. |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 | Území pod mostem | Svah u křídel na pravé straně mostu je vyplavený. |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | Přístupové cesty | Přístup pod most z pravé strany po zatravněném svahu-dobrý. |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Nezadané

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

-	Provádět běžnou nestavební údržbu.

3.odstranění nutno do 1 roku

-	Dosypat zeminu kolem křídel.

-	Z říms odstranit stávající záchytný systém a osadit odnimatelné zábradelní svodidlo.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :

Poznámka :

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

IV - Uspokojivý	a =	0,8

Vn =	40 t

Nosná konstrukce

Vr = 	48 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	80 t

IV - Uspokojivý	a =	0,8

Použitelnost:	IV - Omezeně použitelné	Maximální nápravový tlak = 0,0 t

|  | Nedoporučujeme redukovat zatížitelnost s ohledem na stav NK. |
| --- | --- |

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2014

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Pohled na most ve směru staničení. |
| --- | --- |
|  | Pohled na most proti směru staničení. |
|  | Pravá strana mostu. Eroze svahu u opěry1. |
|  | Levá strana mostu. |
|  | Nenormové korodující zábradlí-2 sloupky zcela ukorodovány. |
|  | Svodidlo na levé straně mostu-bez odrazných sloupků. |
|  | Podhled mostu. |