- Příloha č. 1 k Obchodním podmínkám

Technická specifikace

- multifunkční nafukovací haly s příslušenstvím.

- Předmět a určení technické specifikace

Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení 1 ks třídílné nafukovací haly s příslušenstvím (závěsná vložka, kompresor, přídavná podlaha, topení a osvětlení, včetně kabeláže, dle specifikace) pro řešení mimořádných událostí a krizových situací složkami IZS Jihomoravského kraje a krizovými štáby na území Jihomoravského kraje. Multifunkční velkokapacitní hala je využitelná pro krátkodobé a dlouhodobé účely (garáž, sklad, jídelna, velení a nouzové ubytování).

Kompletní nafukovací hala musí splňovat veškeré požadavky technické specifikace. Musí být po dodání a realizaci dodávky dle této specifikace plně funkční a bez závad, včetně příslušenství.

- Specifikace nafukovací haly

minimální rozměry haly:12m x 8m x 4m;

hmotnost: max. 650 kg

barva: červená, popř. oranžová;

Hala je určena pro dlouhodobé používání v extrémních klimatických podmínkách. Konstrukční řešení umožňuje stavebnicové čelní a boční spojování jednotlivých hal do jednotného celku.

Teplota – hala musí odolávat klimatickým změnám v rozsahu min. - 40°C až +60°C.

Vlhkost – hala je odolná vůči vnější relativní vlhkosti.

Materiál – materiál haly je hladký pro snadné čištění, s minimální nasákavostí 
a kondenzací vodních par. Odolnost proti UV záření.

Minimální požadavky na materiál:

- Podlaha haly

  - textil oboustranně nánosovaný PVC, vysokopevnostní, otěruvzdorný, vodonepropustný s protiskluzovou úpravou, plošná hmotnost 
min. 500 g/m2.

- Nafukovací konstrukce

  - textil s oboustranným nánosem PVC, vysokopevnostní, nepropustný pro vzduch a vodu, plošná hmotnost min. 800 g/m2.

- Střecha haly

  - střechovice – textil s oboustranným nánosem PVC, vysokopevnostní, vodonepropustný, plošná hmotnost min. 850 g/m2.

Proudění vzduchu – hala je odolná vůči větru o rychlosti minimálně do 70 km/h, což odpovídá 8. stupni Beaufortovy stupnice, za podmínky, že je ukotvena všemi možnými dostupnými prostředky (všechna lana ukotvena kotevními kolíky, kotevní úchyty u podlahy ukotveny kotevními kolíky).

Atmosférické srážky – hala je odolná vůči atmosférickým srážkám v podobě deště dopadajících pod úhlem 30° ve všech směrech.

Zdravotní nezávadnost – použité materiály na haly jsou hodnoceny jako zdravotně nezávadné.

Záruka – min. 36 měsíců s přihlédnutím na podmínky použití a dodržení předepsané údržby.

Zajištění opravy a dodávky náhradních dílů po dobu min. 10 let.

Multifunkční nafukovací hala v rámci této specifikace se skládá ze tří základních modulů. Nafukovací nosná konstrukce jednotlivých modulů je jednokomorová. Hala se skládá z předního, středového a zadního modulu, přičemž středový modul lze napojovat a tím se umožní zvětšení rozměrů a kapacity haly.

Jednotlivé moduly se skládají z nafukovací nosné konstrukce, střechy a podlahy. Jednotlivé moduly umožňují vzájemnou spojitelnost.

Nafukování nosné konstrukce musí být konstrukčně řešeno tak, že v nafukovacích komorách budou zabudovány nafukovací/vypouštěcí ventily. Ventily jsou umístěné ve výšce max. 500 mm nad úrovní podlahy haly.

Hala je vybavena prostředky pro zvýšení tuhosti konstrukce, např. rozpěrnými tyčemi.

Pro případ překročení tlaku v nosné konstrukci musí být hala vybavena přetlakovými ventily, které se automaticky otvírají při překročení tlaku stanoveného výrobcem.

Čelní strana haly je vybavena vstupními dveřmi, pro vstup osob, a vstupními vraty, pro případ vjezdu mobilní techniky (vozidel). Vstupní dveře jsou vybaveny zdrhovadly popř. suchými zipy a prostředkem na jejich vyrolování. Kolem dveří je propojovací prostředek na propojení haly do větších celků.

S ohledem na multifunkčnost haly, jsou po obou stranách vrat na obou čelních stěnách úchyty pro jednoduché umístění vyměnitelných bannerů s popisem činnosti, pro kterou hala slouží u konkrétní mimořádné události. Rozměr banneru bude v rozmezí 1000 až 1200 x 1000 až 1200 mm.

Na každém modulu je na každé boční straně umístěno minimálně 1 třívrstvého okno 
o rozměru 500 x 500 mm. V obou krajních modulech jsou minimálně 2 otvory pro topení (klimatizaci) o průměru min. 350 mm. Otvory jsou umístěny v každém krajním modulu na protilehlých bočních stranách. V obou bočních stěnách středového modulu haly je umístěn boční vchod, který je vybaven dvěma zdrhovadly. Kolem bočního vchodu je navařen propojovací límec na propojení haly. Propojovací límec lze srolovat a uchytit ke střeše pomocí úchytů.

Podél boční strany haly jsou umístěny kotevní úchyty pro ukotvení haly. Podél boční strany podlahy jsou na hale umístěna kotevní lana pro ukotvení kotevními kolíky. Podlaha haly musí být jednoduše vyjímatelná a obvod je pevně svařen se střechou.

- Specifikace příslušenství

Vložka je rozdělena na střešní pásy s okny, pás s bočním vchodem a vrata. Vložka haly je vybavena všemi otvory a vchody ve shodných místech jako jednotlivé moduly haly. Vložky jsou dodány na všechny tři moduly haly.

Topení (topící agregát naftový s příslušenstvím)

- Naftové, včetně termostatu, komínu pro odvod spalin a teplovzdušné hadice.

- Topidlo je schopné zabezpečit vnitřní teplotu ve výši 1 m nad zemí v rozmezí od + 20°C do + 24°C při vnějších teplotách do – 30°C.

Parametry:

- délka max. 2000 mm,

- šířka max. 800 mm,

- výška max. s instalovaným komínem 2000 mm,

- hmotnost vč. příslušenství bez paliva max. 120 kg,

- objem nádrže min. 100 litrů,

- výkon min 75 kW,

- napájení 220 – 240 V/50 Hz,

- osazeno min. 2 ks koleček pro snadnější přepravu a manipulaci.

Osvětlení – odpovídající příslušným normám

- Kompletní sada elektroinstalace a osvětlení pro třídílnou halu, stupeň krytí minimálně IP54, dle normy ČSN 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí, 230 V/50 Hz.

Složení:

  - Podružný rozvaděč s krytím minimálně IP54 vybavený světelnou signalizací přítomnosti napětí u všech fází s jištěnou odbočkou pro zásuvky.

  - Parametry podružného rozvaděče:

Hmotnost: 	max. 20 kg

Napájení:	230V/50Hz

  - Vnitřní osvětlení (celkem 8 ks):

- svítidla zářivková s kabeláží s možností sériového zapojení,

- minimální příkon 50 W,

- elektrické zapojení 220 – 230 V/50 Hz,

- stupeň krytí minimálně IP54,

- rozměry cca 610 x 190 x 145 mm,

- délka kabelu 10 m.

- Držáky svítidel.

- Kabeláž se zásuvkami (12 ks zásuvek) rovnoměrně rozmístěných po obou bočních stranách, chráněné min. 16 A jističem, krytí min. IP54.

Kompresor – zdroj vzduchu pro nafukování i odsávání vzduchu z konstrukce
                                 haly (napájení 230 V)

- Součástí každého kompresoru je hadice s rychlospojkou pro připojení 
ke kompresoru a koncovkami pro připojení k nafukovacím/vyfukovacím ventilům haly.

- Parametry 1 ks kompresoru:

  - výstupní tlak – min. 30 kPa,

  - výkon – min. 1000 W,

  - napájení – 230V/50Hz.

Přídavná plastová podlaha:

- podlaha o rozloze minimálně 110 m2 se zámky uzpůsobená pro pojezd techniky (vozidel),

- podkladová podlaha chránící podlahu haly před mechanickým poškozením,

- zpevňující a vyrovnávající podkladový terén,

- statické zatížení min. 5 t/m2,

- rozměry 1 segmentu min. 333 x 166 x 12 mm a max. 500 x 500 x 20 mm,

- váha 1 segmentu max. 1 kg.

Další příslušenství:

- Sada náhradních dílů a opravná sada /ke každému dílu haly jedna sada/ uložena v kufříku.

Obsah sady:

  - přetlakový ventil,

  - klíč na přetlakový ventil,

  - nafukovací / vyfukovací ventil,

  - spojka vzduchová průchozí,

  - spojka vzduchová slepá,

  - drobný spojovací materiál.

- Lepící souprava:

  - smirkový papír, sada na opravy, lepidlo, štětec pro nanášení lepidla.

- Palice pro zatloukání kotevních kolíků:

  - Hmotnost 5 kg,

  - Počet ks: 2.

- Přepravní box pro uložení příslušenství:

  - plastový box na plastové paletě sloužící pro transport a skladování příslušenství,

  - rozměr cca 1500 x 1200 x 1000 mm.

- Obal haly – přepravní taška jednoho dílu (modulu):

  - obal pro snadnou manipulaci a skladování jednotlivých modulů haly,

  - vybaven manipulačními madly,

  - vyroben ze stejného materiálu jako podlaha haly – např. PES nánosovaný PVC.